|  |  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21 ноября 2012 № 181 |
| --- | --- | --- | --- |
| Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах» |  |  |  |

| Показатель | Норматив, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одориметрические показатели |  |
| запах воздушной среды, баллы | 2 |
| Санитарно-химические показатели, мкг/м3 |  |
| акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) | 30,0 |
| аммиак | 40,0 |
| ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 10,0 |
| бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) | 100,0 |
| винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 150,0 |
| дибутилфталат (фталевой кислоты дибутиловый эфир) | 100,0 |
| диоктилфталат (1,2-бензилдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир) | 20,0 |
| метанол (метиловый спирт) | 500,0 |
| метилметакрилат (метил-2-метилпроп-2-еноат, метакриловой кислоты метиловый эфир) | 10,0 |
| стирол (винилбензол) | 2,0 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| толуол (метилбензол) | 300,0 |
| фенол (гидроксибензол) | 3,0 |
| формальдегид (метаналь) | 10,0 |
| хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид, соляная кислота) | 100,0 |
| циановодород (муравьиной кислоты нитрил, гидроцианид, синильная кислота) | 10,0 |
| эпихлоргидрин ([хлорметил]оксиран, 1-хлор-2,3-эпоксипропан) | 40,0 |
| Токсиколого-гигиенические показатели |  |
| ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки | 4 класс опасности, отсутствие клинических признаков интоксикации и гибели животных |
| кожно-раздражающее действие (вытяжка) | отсутствие |
| Физико-гигиенические показатели |  |
| напряженность электростатического поля, кВ/м | 15,0 |
| Радиологические показатели |  |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | 370,0 |
| удельная активность цезия-137, Бк/кг | 300,0 |
| Санитарно-микробилогические показатели |  |
| рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной | отсутствие |