# Министерство здравоохранения  Республики Беларусь

# Гигиенические нормативы  2.1.5.10-29-2003

ПРЕДЕЛЬНО  ДОПУСТИМЫЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ  (ПДК)

И  ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ  ДОПУСТИМЫЕ  УРОВНИ  (ОДУ)  
ХИМИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ  В  ВОДЕ  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННО - ПИТЬЕВОГО  И  КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ГН 2.1.5.10-21-2003 И ГН 2.1.5.10-20-2003

# Минск – 2003

УТВЕРЖДЕНО

## Постановление

## Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

30.12.2003 № 207

Гигиенические нормативы 2.1.5.10-29-2003

«Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)

и  ориентировочные  допустимые  уровни  (ОДУ)

химических  веществ  в  воде  водных  объектов

хозяйственно – питьевого  и  культурно – бытового водопользования»

ДОПОЛНЕНИЕ №1 К ГН 2.1.5.10-21-2003 И ГН 2.1.5.10-20-2003

# ПРЕДИСЛОВИЕ

- Подготовлены секцией «Гигиена воды и санитарная охрана водоемов Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН (Г.Н. Красовский, З.И. Жолдакова,       Н.В. Харчевникова, Е.В. Лойко).

- Гигиенические нормативы доработаны и адаптированы:

- ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Филонов В.П., Федоров Ю.Е., Позин С.Г.);

- ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Соколов С.М., Застенская И.А., Науменко Т.Е., Дробеня В.В., Пшегрода А.Е.).

- Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача республики Беларусь 30 декабря 2003 г № 207.

| №№п/п | Наименование вещества (синонимы) | № по CAS | Формула | ### Норма-тив | Величина норматива (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Араноза (3(α-L-арабино-пиранозил-1)-1-метил-1-нитрозомочевина) |  | ## C7H13N3O6 | ОДУ | отсутствие | с.- т. | 1 |
| 2. | Гелезагуститель OG-10 Gellant |  | Сложная смесь (по Al) | ПДК | 0,3 | общ. | 3 |
| 3. | 1,5-диазабицикло- (3,1,0) гексан | 68412-60-2 | C4H8N2 | ОДУ | 0,08 | с.- т. | 2 |
| 4. | # Ивермектин | 7-288-86-7 | Сумма изомеров: C28H72O40 + C4H70O14 | ОДУ | 0,002 | с.- т. | 2 |
| 5. | Кватернидин (вкатернид, N-аллил-N-(2,4,6-триметил-фениламио-карбонил-метил) морфолиний бромид |  | C18H27N2O2Br | ### ОДУ | 0,1 | с.- т. | 3 |
| 6. | Проксифеин (8-[3-(диме-тиламино) прококси] кофеина гидрохлорид) | 65497-24-7 | C13H21N5O3 • HCl | ОДУ | отсутствие | с.- т. | 1 |
| 7. | Эмоксипин (2-этил-6-метил-3-оксипиридин гидрохлорид) |  | C8H11NO • HCl | ### ОДУ | 0,002 | с.- т. | 2 |