УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

30.03.2015 № 33

Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации»

- Настоящий Гигиенический норматив устанавливает величины предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест отдыха населения, обладающих эффектом суммации.

- Требования настоящего Гигиенического норматива обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и эксплуатации производственных и других объектов хозяйственной деятельности.

- Настоящий Гигиенический норматив используется в целях охраны атмосферного воздуха, профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих веществ на здоровье населения в населенных пунктах и местах отдыха населения.

- Основой настоящего Гигиенического норматива являются комплексные токсиколого-гигиенические и эпидемиологические исследования с учетом международного опыта проведения данных исследований.

- Для целей настоящего Гигиенического норматива используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), Законом Республики Беларусь от 16 декабря 2008 года «Об охране атмосферного воздуха» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 4, 2/1554), а также следующие термины и их определения:

лимитирующий показатель вредности – показатель, характеризующий направленность биологического действия загрязняющего вещества;

ОБУВ – временный гигиенический норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных пунктов;

ПДК – концентрация, не оказывающая на протяжении всей жизни человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни;

резорбтивное действие загрязняющего вещества  – возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в атмосферном воздухе, но и от длительности его вдыхания. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (далее – ПДКс.с.);

рефлекторное действие загрязняющего вещества – реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей (ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и другие реакции). Данные эффекты возникают при кратковременном воздействии вредных веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальной разовой ПДК (далее – ПДКм.р.);

рефлекторно-резорбтивное действие загрязняющего вещества – действие загрязняющего вещества, при котором эффекты на организм реализуются за счет влияния на нервные окончания в месте контакта с веществом и в результате всасывания вещества и поступления его в общий кровоток.

- Предотвращение появления запахов, раздражающего действия и рефлекторных реакций у населения при кратковременном (не более 8 часов) воздействии загрязняющих атмосферный воздух веществ на человека обеспечивается соблюдением ПДКм.р..

- Отсутствие развития вредных рефлекторно-резорбтивных и резорбтивных эффектов при воздействии на человека отдельных загрязняющих атмосферный воздух веществ в течение 24 часов обеспечивается соблюдением ПДКс.с..

- Отсутствие развития вредных, в том числе канцерогенных, эффектов при длительном воздействии на человека отдельных загрязняющих атмосферный воздух веществ, обеспечивается соблюдением среднегодовой ПДК.

- При одновременном содержании в атмосферном воздухе нескольких загрязняющих веществ, обладающих эффектом суммации, сумма отношений фактических концентраций каждого из них (К, К1...Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК1...ПДКn) не должна превышать единицы:

Приложение

к Гигиеническому нормативу

«Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектов суммации»

Таблица 1

Перечень предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных пунктов и мест отдыха населения, обладающих эффектом суммации

| № п/п | Код | Наименование загрязняющего вещества | Номер по CAS | Химическая формула | Лимити- рующий показа- тель вред- ности | Класс опас-ности | Величина предельно допустимых концентраций (мкг/м3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Макси-мальная разовая | Средне-суточ-ная | Средне- годовая |
| 1. | 0302 | Азотная кислота | 7697-37-2 | НNО3 | рефл.-рез. | 2 | 400,0 | 300,0 | 150,0 |
| 2. | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 10102-43-9 | NO | рефл. | 3 | 400,0 | 240,0 | 100,0 |
| 3. | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 10102-44-0 | NО2 | рефл.-рез. | 2 | 250,0 | 100,0 | 40,0 |
| 4. | 1512 | Акриловая кислота | 79-10-7 | С3Н4O2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 60,0 | 40,0 |
| 5. | 0303 | Аммиак | 7664-41-7 | NН3 | рефл.-рез. | 4 | 200,0 | - | - |
| 6. | 1317 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь) | 75-07-0 | С2Н4O | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 7. | 1402 | Ацетофенон (метилфенилкетон) | 98-86-2 | C8H8O | рефл. | 3 | 3,0 | - | - |
| 8. | 0602 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | рез. | 2 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 9. | 1534 | Бутановая кислота (масляная кислота) | 107-92-6 | C4H8O2 | рефл.-рез. | 3 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
| 10. | 0502 | Бут-1-ен (бутилен) | 106-98-9 | C4H8 | рефл. | 4 | 3000,0 | 1000,0 | 300,0 |
| 11. | 1206 | Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир) | 141-32-2 | C7H12O2 | рефл. | 2 | 7,0 | - | - |
| 12. | 1208 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат, метакриловой кислоты бутиловый эфир) | 97-88-1 | C8H14O2 | рефл.-рез. | 2 | 40,0 | 20,0 | 10,0 |
| 13. | 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись) | 1314-62-1 | О5V2 | рез. | 1 | 8,0 | 2,0 | 0,8 |
| 14. | 0113 | Вольфрам триоксид (вольфрамовый ангидрид, вольфрам (VI)оксид) | 1314-35-8 | О3W | рез. | 3 | 300,0 | 150,0 | 30,0 |
| 15. | 0403 | Гексан | 110-54-3 | С6Н14 | рефл. | 4 | 60000,0 | 25000,0 | 6000,0 |
| 16. | 1531 | Гексановая кислота (капроновая кислота) | 142-62-1 | C6H12O2 | рефл.-рез. | 3 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 17. | 0829 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (гексахлоран) | 608-73-1 | С6Н6Сl6 | рефл. | 1 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 18. | 0507 | 1-Гексен | 592-41-6 | С6Н12 | рефл.-рез. | 3 | 400,0 | 200,0 | 85,0 |
| 19. | 0114 | Германий диоксид (германий (IV) оксид, германия двуокись) (в пересчете на германий) | 1310-53-8 | GeO2 | рез. | 3 | 400,0 | 160,0 | 40,0 |
| 20. | 0316 | Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | 7647-01-0 | СlН | рефл.-рез. | 2 | 200,0 | 100,0 | 50,0 |
| 21. | 1103 | Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) | 8004-13-5 | C12H10O · C12H10 | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 22. | 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | С3Н6Сl2 | рез. | 3 | 1800,0 | 720,0 | 180,0 |
| 23. | 2116 | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон) | 2310-17-0 | C12H15ClNO4PS2 | рефл. | 2 | 10,0 | - | - |
| 24. | 1508 | 1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид) | 85-44-9 | С8Н4O3 | рефл.-рез. | 2 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 25. | 0135 | Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) | 10026-24-1 | CoO4S | рез. | 2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
| 26. | 1069 | Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) | 1319-77-3 | C7H8O | рефл. | 2 | 5,0 | - | - |
| 27. | 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) |  |  | рез. | 2 | 10,0 | 5,0 | 1,0 |
| 28. | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) |  |  | рефл.-рез. | 2 | 3,0 | 1,0 | 0,3 |
| 29. | 1052 | Метанол (метиловый спирт) | 67-56-1 | СН4О | рефл.-рез. | 3 | 1000,0 | 500,0 | 100,0 |
| 30. | 1225 | Метилакрилат | 96-33-3 | С4Н6O2 | рефл. | 4 | 10,0 | - | - |
| 31. | 1024 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (изобутиленкарбинол) | 4675-87-0 | С5Н10О | рефл. | 4 | 75,0 | - | - |
| 32. | 1017 | 2-Метилбут-3-енол-2 (диметилвинилкарбинол) | 115-18-4 | С5Н10О | рефл. | 3 | 1000,0 | 400,0 | 100,0 |
| 33. | 1232 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир, метилметакрилат) | 80-62-6 | C5H8O2 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 34. | 1535 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) | 79-41-4 | С4Н6О2 | рез. | 3 | 100,0 | 40,0 | 10,0 |
| 35. | 1601 | 1-Метил-1-фенилэтил-гидропероксид (гидроперекись изопропилбензола, диметилбензилгидроперекись) | 80-15-9 | C9H12О2 | рефл. | 2 | 7,0 | - | - |
| 36. | 0325 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) |  |  | рез. | 2 | 8,0 | 3,0 | 0,8 |
| 37. | 0166 | Никель (II) сульфат (в пересчете на никель) | 7786-81-4 | NiO4S | рез. | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,2 |
| 38. | 0326 | Озон | 10028-15-6 | О3 | рез. | 1 | 160,0- 1 час | 120,0- 8 час | 90,0- 24 час |
| 39. | 1519 | Пентановая кислота (валериановая кислота) | 109-52-4 | C5H10O2 | рефл.-рез. | 3 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 40. | 0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 109-67-1 | С5Н10 | рефл. | 4 | 1500,0 | 500,0 | 150,0 |
| 41. | 1401 | Пропан-2-он (ацетон) | 67-64-1 | С3Н6О | рефл. | 4 | 350,0 | 150,0 | 35,0 |
| 42. | 0521 | Пропен (пропилен) | 115-07-1 | С3Н6 | рефл. | 3 | 3000,0 | 1200,0 | 300,0 |
| 43. | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) | 107-02-8 | С3Н4O | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 15,0 | 3,0 |
| 44. | 1314 | Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) | 123-38-6 | С3Н6О | рефл. | 3 | 10,0 | - | - |
| 45. | 1546 | Пропионовая кислота | 79-09-4 | С3Н6О2 | рефл. | 3 | 15,0 | - | - |
| 46. | 2908 | Пыль неорганическая, содер-жащая двуокись кремния в %: менее 70 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) |  |  | рез. | 3 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 47. | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | рез. | 1 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
| 48. | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 7446-09-5 | SO2 | рефл.-рез. | 3 | 500,0 | 200,0 | 50,0 |
| 49. | 0322 | Серная кислота | 7664-93-9 | H2O4S | рефл.-рез. | 2 | 300,0 | 100,0 | 30,0 |
| 50. | 0333 | Сероводород | 7783-06-4 | H2S | рефл. | 2 | 8,0 | - | - |
| 51. | 0882 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 127-18-4 | C2Cl4 | рефл.-рез. | 2 | 500,0 | 250,0 | 60,0 |
| 52. | 0903 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | С3Н5Cl3 | рез. | 3 | 50,0 | 20,0 | 5,0 |
| 53. | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 630-08-0 | СО | рез. | 4 | 5000,0 | 3000,0 | 500,0 |
| 54. | 1555 | Уксусная кислота | 64-19-7 | С2Н4О2 | рефл.-рез. | 3 | 200,0 | 60,0 | 20,0 |
| 55. | 1507 | Уксусный ангидрид | 108-24-7 | С4Н6О3 | рефл.-рез. | 3 | 100,0 | 30,0 | 10,0 |
| 56. | 1071 | Фенол (гидроксибензол) | 108-95-2 | С6Н6О | рефл.-рез. | 2 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
| 57. | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 50-00-0 | СН2О | рефл.-рез. | 2 | 30,0 | 12,0 | 3,0 |
| 58. | 0342 | Фтористые газообразные со-единения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 7664-39-3 | FH | рефл.-рез. | 2 | 20,0 | 5,0 | 1,0 |
| 59. | 2425 | 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол) | 98-01-1 | С5Н4О2 | рефл.-рез. | 3 | 80,0 | 40,0 | 8,0 |
| 60. | 0408 | Циклогексан | 110-82-7 | C6H12 | рефл. | 4 | 1400,0 | 600,0 |  |
| 61. | 1061 | Этанол (этиловый спирт) | 64-17-5 | С2Н6О | рефл. | 4 | 5000,0 | 2000,0 | 500,0 |
| 62. | 1213 | Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) | 108-05-4 | С4Н6О2 | рефл. | 3 | 150,0 | 60,0 | 15,0 |
| 63. | 1240 | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) | 141-78-6 | C4H8О2 | рефл. | 4 | 100,0 | - | - |
| 64. | 0526 | Этилен | 74-85-1 | C2H4 | рефл. | 3 | 3000,0 | 1500,0 | 300,0 |

Примечание. В настоящей таблице используемые сокращения, которые имеют следующие обозначения:

рефл. – рефлекторно действие загрязняющего вещества;

рез. – резорбтивное действие загрязняющего вещества;

рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивное действие загрязняющего вещества.

Таблица 2

Перечень ориентировочных безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных пунктов и мест отдыха населения, обладающих эффектом суммации

| № п/п | Код | Наименование загрязняющего вещества | Величина ориентировочных безопасных уровней воздействия (мкг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | 10,0 |

Таблица 3

Перечень групп суммации загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1512 1535 | Акриловая кислота; 2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) |
| 2. | 1512 1535 1206 1208 1225 1232 | Акриловая кислота; 2-Метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота); Бутилакрилат (акриловой кислоты бутиловый эфир); Бутил-2-метилпроп-2-еноат(бутилметакрилат, метакриловой кислоты бутиловый эфир); Метилакрилат; Метил-2-метилпроп-2-еноат (метакриловой кислоты метиловый эфир, метилметакрилат) |
| 3. | 0303 0333 | Аммиак; Сероводород |
| 4. | 0303 0333 1325 | Аммиак; Сероводород; Формальдегид (метаналь) |
| 5. | 0303 1325 | Аммиак; Формальдегид (метаналь) |
| 6. | 0301 0403 0337 1325 | Азот (IV) оксид (азота диоксид); Гексан; Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); Формальдегид (метаналь) |
| 7. | 0301 0507 0330 0337 | Азот (IV) оксид (азота диоксид); 1-Гексен; Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
| 8. | 0301 0330 | Азот (IV) оксид (азота диоксид); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 9. | 0301 0330 0337 1071 | Азот (IV) оксид (азота диоксид); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); Фенол (гидроксибензол) |
| 10. | 1401 1301 1508 | Пропан-2-он (ацетон); Проп-2-ен-1-аль (акролеин); 1,3-Изобензо-фурандион (фталевый ангидрид) |
| 11. | 1401 1069 | Пропан-2-он (ацетон); Крезол (смесь изомеров о-, м-, п-) (трикрезол) |
| 12. | 1401 1071 | Пропан-2-он (ацетон); Фенол (гидроксибензол) |
| 13. | 1401 1402 | Пропан-2-он (ацетон); Ацетофенон (метилфенилкетон) |
| 14. | 1401 2425 1325 1071 | Пропан-2-он (ацетон); 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол); Формальдегид (метаналь); Фенол (гидроксибензол) |
| 15. | 1317 1213 | Ацетальдегид (уксусный альдегид, этаналь); Этенилацетат (винилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) |
| 16. | 0110 0143 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись); Марганец и его соединения в пересчете на марганец (IV) оксид) |
| 17. | 0110 0330 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 18. | 0110 0228 | диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия пятиокись); Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) (ОБУВ) |
| 19. | 0602 1402 | Бензол; Ацетофенон (метилфенилкетон) |
| 20. | 1519 1531 1534 | Пентановая кислота (валериановая кислота); Гексановая кислота (капроновая кислота); Бутановая кислота (масляная кислота) |
| 21. | 0113 0330 | Вольфрам триоксид (вольфрамовый ангидрид, вольфрам (VI)оксид); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 22. | 0829 2116 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлор-циклогексан (гексахлоран); 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензокса-зонилин-3-метил) дитиофосфат (фозалон) |
| 23. | 0861 0903 0882 | 1,2-Дихлорпропан; 1,2,3-Трихлорпропан; Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) |
| 24. | 0612 1601 | Изопропилбензол (кумол); 1-Метил-1-фенилэтил-гидропероксид (гидроперекись изопропилбензола, диметилбензилгидроперекись) |
| 25. | 1024 1017 | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (изобутиленкарбинол); 2-Метилбут-3-енол-2 (диметилвинилкарбинол) |
| 26. | 0333 1103 | Сероводород; Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенилоксида) |
| 27. | 1402 1071 | Ацетофенон (метилфенилкетон); Фенол (гидроксибензол) |
| 28. | 0325 0184 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк); Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |
| 29. | 0325 0114 | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк); Германий диоксид (германий (IV) оксид, германия двуокись) (в пересчете на германий) |
| 30. | 0326 0301 1325 | Озон; Азот (IV) оксид (азота диоксид); Формальдегид (метаналь) |
| 31. | 1546 1314 | Пропионовая кислота; Пропиональдегид (пропаналь, пропионовый альдегид) |
| 32. | 0184 0330 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 33. | 0333 1325 | Сероводород; Формальдегид (метаналь) |
| 34. | 0140 0135 0166 0330 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь); Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт); Никель (II) сульфат (в пересчете на никель); Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |
| 35. | 0330 0337 1071 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); Фенол (гидроксибензол) |
| 36. | 0330 1071 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Фенол (гидроксибензол) |
| 37. | 0330 0342 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид |
| 38. | 0330 0301 0330 0304 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ); Азот (IV) оксид (азота диоксид); Аммиак; Азот (II) оксид (азота оксид) |
| 39. | 0322 0316 0302 | Серная кислота; Гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота); Азотная кислота |
| 40. | 0337 2908 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.). |
| 41. | 1555 1507 | Уксусная кислота; Уксусный ангидрид |
| 42. | 2425 1052 1061 | 2-Фурфуральдегид (2-фуральдегид, фурфураль, фурфурол); Метанол (метиловый спирт); Этанол (этиловый спирт) |
| 43. | 0408 0602 | Циклогексан; Бензол |
| 44. | 0526 0521 0502 0501 | Этилен; Пропен (пропилен); Бут-1-ен (бутилен); Пентилены (амилены - смесь изомеров) |
| 45. | 1555 1071 1240 | Уксусная кислота; Фенол (гидроксибензол); Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) |

CAS – регистрационный номер загрязняющего вещества в соответствии с международной классификацией Chemical Abstracts Service.