|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6 декабря 2012 № 191 |
| --- | --- | --- |
| Санитарные нормы и правила «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках» |  |  |

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к шуму звуковоспроизводящих и  звукоусилительных устройств, в том числе производимому при исполнении музыкального произведения (далее – шум), в закрытых помещениях (концертных залах, торговых объектах общественного питания, дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов и т.д.), а также и при организации иных массовых мероприятий под открытым небом (спортивного, культурно-зрелищного или иного зрелищного мероприятия), порядок его измерения.

- Настоящие Санитарные нормы и правила не распространяются на шумы, производимые при исполнении:

филармонической музыки;

классического репертуара в театральных постановках;

произведений искусства, других результатов творческой деятельности в кинотеатрах, радио-, теле-, киностудиях.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

#### ГЛАВА 2

#### НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ

- Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука и максимальные уровни звука, измеряемые в дБА (децибелах по частотной характеристике «А») (далее – уровни звука).

- Допустимые значения уровней звука на объектах, указанных в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил, во время исполнения музыкальных произведений за 20 - 30 минутный период не должны превышать величин, установленных Гигиеническим нормативом, утвержденным постановлением, утвердившим настоящие Санитарные нормы и правила.

- В жилых помещениях и на территории жилой застройки, прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объектам, во время исполнения музыкальных произведений уровни звука должны соответствовать требованиям Санитарных норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, а также настоящих Санитарных норм и правил.

ГЛАВА 3

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- Проведение измерений осуществляется государственными органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими право в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, производить оценку уровней звука.

- Оценка уровней звука в закрытых помещениях проводится при заполнении зала не менее 2/3 от количества зрительских мест, а также  при соблюдении следующих требований:

10.1. измерительный микрофон устанавливается на высоте 
1,2-1,5 м от пола и ориентируется в сторону источника звука;

10.2. точки измерения выбираются около:

зрительских кресел первых пяти рядов партера;

в торговых объектах общественного питания – около ближайших к источнику звука столиков;

в помещениях дискотек, культурно-развлекательных (ночных) клубов – на расстоянии 2 м от источников звука и не ближе 1 м от ограждающих конструкций помещений;

10.3. иных требований, установленных настоящими Санитарными нормами и правилами.

- Измерения уровней звука проводят непрерывно не менее 20-30 минут.

- Уровни звука на рабочих местах персонала, обслуживающего указанные в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объекты, измеряют и оценивают в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- Уровни звука в жилых помещениях и на территории жилой застройки, прилегающих к указанным в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил объектам, измеряются и оцениваются в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил, устанавливающих требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, во время исполнения музыкальных произведений в данных объектах  за 20 - 30 минутный период.

ГЛАВА 4

#### УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

- Для обеспечения акустического благоустройства территорий санаторно-курортных и оздоровительных организаций необходимо ограничить радиофикацию указанных объектов.

- Запрещается выставлять включенную звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытые окна объектов, указанных в пункте 1 настоящих Санитарных норм и правил, а также жилых помещений.