|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2013 № 121 |
| --- | --- | --- |
| Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» |  |  |

| Место измерения | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со средне- геометрическими частотами, Гц |  |  |  | Общий уровень звукового давления в полосах частот 2-16 Гц, дБЛин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 |  |
| 1. Рабочие места: | 100 95 | 95 90 | 90 85 | 85 80 | 100 95 |
| 1.1. в производственном помещении и на территории предприятия при осуществлении работы: различной степени тяжести различной степени интеллектуально- эмоциональной напряженности |  |  |  |  |  |
| 1.2. водителей транспортных средств, в том числе тракторов и операторов сельскохозяйственных машин | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 |
| 1.3. поездных бригад международного железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |
| 2. Территория жилой застройки | 90 | 85 | 80 | 75 | 90 |
| 3. Жилые и общественные помещения | 75 | 70 | 65 | 60 | 75 |
| 4. Пассажирские вагоны международного железнодорожного сообщения | 99 | 96 | 93 | 93 | 102 |