|  |  | ###### УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2013 № 59 |
| --- | --- | --- |

| Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работах с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами» |  |  |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

Оптимальные параметры микроклимата для помещений с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами

| Период года | Категория работ | Температура воздуха, оС не более | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | легкая-1а | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая-1б | 21-23 | 40-60 | 0,1 |
| Теплый | легкая-la | 23-25 | 40-60 | 0,1 |
|  | легкая-1б | 22-24 | 40-60 | 0,2 |

Таблица 2

#### Оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в помещениях с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами всех типов учреждений образования

| Температура, оС | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, не более, м/с |
| --- | --- | --- |
| 19 | 62 | 0,1 |
| 20 | 58 | 0,1 |
| 21 | 55 | 0,1 |

Таблица 3

#### Уровни ионизации и коэффициент униполярности воздуха помещений при работе с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами

| Уровни | Число ионов в 1 см3 воздуха |  | Коэффициент униполярности (У) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n+ | n- |  |
| Минимально допустимые | 400 | 600 | 0,4≤У<1,0 |
| Оптимальные | 1500-3000 | 3000-5000 |  |
| Максимально допустимые | 50000 | 50000 |  |

Таблица 4

Предельно-допустимые уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот при работе с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами, персональными электронно-вычислительными машинами и периферийными устройствами

| Категория нормы шума | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| I | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| II | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| III | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| IV | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |

Таблица 5

Предельно-допустимые уровни вибрации при работе с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами, персональными электронно-вычислительными машинами и периферийными устройствами при выполнении работ в производственных помещениях, в которых работа с ними является вспомогательной

| Среднегеомет-рические частоты полос, Гц | Предельно-допустимые уровни по осям Хо; Yo; Zo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виброускорения |  |  |  | виброскорости |  |  |  |
|  | м/с2 |  | дБ |  | м/с×10-2 |  | дБ |  |
|  | 1/3 октава | l/l октава | 1/3 октава | l/l октава | 1/3 октава | l/l октава | 1/3 октава | l/l октава |
| 1,6 | 0,0125 | 0,02 | 32 | 36 | 0,13 | 0,18 | 88 | 91 |
| 2 | 0,0112 |  | 31 |  | 0,089 |  | 85 |  |
| 2,5 | 0,0112 |  | 30 |  | 0,063 |  | 82 |  |
| 3,15 | 0,009 | 0,014 | 29 | 33 | 0,0445 | 0,063 | 79 | 82 |
| 4 | 0,008 |  | 28 |  | 0,032 |  | 76 |  |
| 5 | 0,008 |  | 28 |  | 0,025 |  | 74 |  |
| 6,3 | 0,008 | 0,014 | 28 | 33 | 0,02 | 0,032 | 72 | 76 |
| 8 | 0,008 |  | 28 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 10 | 0,01 |  | 30 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 12,5 | 0,0125 | 0,028 | 32 | 39 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 16 | 0,016 |  | 34 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 20 | 0,0196 |  | 36 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 25 | 0,025 | 0,056 | 38 | 45 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 31,5 | 0,0315 |  | 40 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 40 | 0,04 |  | 42 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 50 | 0,05 | 0,112 | 44 | 51 | 0,016 | 0,028 | 70 | 75 |
| 63 | 0,063 |  | 46 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| 80 | 0,08 |  | 48 |  | 0,016 |  | 70 |  |
| Корректиро-ванные и эквивалентные корректиро-ванные значения и их уровни | 0,014 |  | 33 |  | 0,028 |  | 75 |  |

Таблица 6

#### Предельно-допустимые уровни вибрации в производственных помещениях, в которых работа с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами, персональными электронно-вычислительными машинами и периферийными устройствами является основной, а также в помещениях с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами и персональными электронно-вычислительными машинами всех типов учреждений образования

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | Предельно-допустимые уровни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по виброускорению |  | по виброскорости |  |
|  | м/с2 | дБ | м/с | дБ |
|  | оси X, Y, Z |  |  |  |
| 2 | 5,3×10-3 | 25 | 4,5×10-4 | 79 |
| 4 | 5,3×10-3 | 25 | 2,2×10-4 | 73 |
| 8 | 5,3×10-3 | 25 | 1,1×10-4 | 67 |
| 16 | 1,1×10-2 | 31 | 1,1×10-4 | 67 |
| 31,5 | 2,1×10-2 | 37 | 1,1×10-4 | 67 |
| 63 | 4,2×10-2 | 43 | 1,1×10-4 | 67 |
| Корректированные значения и их уровни в дБV | 9,5×10-3 | 30 | 2,0×10-4 | 72 |

Таблица 7

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей от экранов видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и персональных электронно-вычислительных машин

| Наименование параметра |  | Предельно-допустимые уровни |
| --- | --- | --- |
| Напряженность электрического поля в диапазоне частот: |  |  |
|  | 5 Гц-2 кГц | не более 25,0 В/м |
|  | 2-400 кГц | не более 2,5 В/м |
| Плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот: |  |  |
|  | 5 Гц-2 кГц | не более 250 нТл |
|  | 2-400 кГц | не более 25 нТл |
| Напряженность электростатического поля |  | не более 15 кВ/м |

Таблица 8

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей при работе с видеодисплейными терминалами, электронно-вычислительными машинами, персональными электронно-вычислительными машинами от клавиатуры, системного блока, манипулятора «мышь», беспроводных системам передачи информации и иных периферийных устройств

| Диапазоны частот | 0,3-300 кГц | 0,3-3 МГц | 3-30 МГц | 30-300 МГц | 0,3-300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно-допустимые уровни | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт/см2 |

Таблица 9

Предельно-допустимые уровни интенсивности излучения в ультрафиолетовом диапазоне на расстоянии 0,5 м со стороны экрана видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и персональных электронно-вычислительных машин

| Диапазоны длин волн | 200-280 нм | 280-315 нм | 315-400 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно-допустимые уровни | не допуск. | 0,0001 Вт/м2 | 0,1 Вт/м2 |

Таблица 10

Предельно-допустимые уровни интенсивности излучения в инфракрасном и видимом диапазоне излучения на расстоянии 0,5 м со стороны экрана видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и персональных электронно-вычислительных машин

| Диапазоны длин волн | 400-760 нм | 760-1050 нм | свыше 1050 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно-допустимые уровни | 0,1 Вт/м2 | 0,05 Вт/м2 | 4,0 Вт/м2 |

Таблица 11

#### Допустимые визуальные эргономические параметры устройств отображения видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и персональных электронно-вычислительных машин и пределы их изменений

| Параметры |  | Допустимые значения |
| --- | --- | --- |
| Яркость белого поля |  | Не менее 35 кд/м2 |
| Неравномерность яркости рабочего поля |  | Не более ±20 % |
| Контрастность (для монохромного режима) |  | Не менее 3:1 |
| Временная нестабильность изображения (мелькания) |  | Не должна фиксироваться |
| Пространственная нестабильность изображения (дрожание) |  | Не более 2×1E(-4L), где L – проектное расстояние наблюдения, мм |
| Частота обновления изображения | для дисплеев на электронно-лучевой трубке | Не менее 75 Гц |
|  | на плоских дискретных экранов | Не менее 60 Гц |

Таблица 12

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения от экранов видеодисплейных терминалов, электронно-вычислительных машин и персональных электронно-вычислительных машин на базе электронно-лучевой трубки в любой точке на расстоянии 0,05 м

| Наименование параметра | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения при любых положениях регулировочных устройств | не более 1 мкЗв/час (100 мкР/час) |