УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

21 ноября 2012  №  182

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих механическую обработку металлов»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к содержанию и эксплуатации производственных помещений, оборудования, технологии производства, обращению продукции и отходов производства, вентиляции, освещению, санитарно-бытовому и медицинскому обеспечению работников организаций, осуществляющих механическую обработку металлов (далее, если иное не определено настоящими Санитарными нормами и правилами, – организации).

- Для целей настоящих Санитарных норм и правил под механической обработкой металлов понимаются:

плавка, сварка, наплавка, резка металлов;

все виды пайки изделий сплавами, в том числе содержащими свинец;

работа с технологическими средами и смазочно-охлаждающими жидкостями (далее – СОЖ), технологическими смазками (далее – ТС), маслами.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Производственные, вспомогательные и бытовые помещения организации должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также обозначены табличками с указанием их назначения и использоваться по назначению.

- В многопролетных строениях и помещениях организации, где осуществляются сварочные работы, должны оборудоваться перегородки вдоль линии раздела, не доходящие до уровня пола на 2,5 м.

- Плазменная обработка металлов должна осуществляться в изолированных помещениях или на участках организации с расположением сварочных постов у наружных стен помещений (участков).

- Высота потолков помещений организации, где проводятся сварочные работы, должна быть не менее 3,5 м.

- Свободная площадь помещений организации, в которых осуществляется механическая обработка металлов, не занятая оборудованием, должна составлять не менее 10 м2 на каждого работника организации.

- Осуществление механической обработки металлов в подвальных помещениях организации не допускается.

- Пайка изделий сплавами, содержащими свинец, должна осуществляться в отдельных помещениях организации, оснащенных емкостями для хранения и переноски заготовок, готовых изделий, паяльников, сплавов, флюсов, а также емкостями для уборки рабочих мест*.

- Полы в производственных помещениях организации должны быть выполнены из маслоустойчивых и влагоустойчивых материалов.

- В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации должна ежедневно производиться уборка; еженедельно – очистка полов, загрязненных СОЖ, ТС и маслами.

- В организациях должен осуществляться периодический инструментальный и лабораторный контроль факторов производственной среды по показателям согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

________________________________________________________________

* В случае проведения паяльных работ на поточной линии и чередовании их с другими рабочими операциями производственные помещения, в которых осуществляются такие работы, рассматриваются как помещения, выделенные для пайки изделий сплавами, содержащими свинец.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

- Содержание и эксплуатация оборудования организации должны соответствовать настоящим Санитарным нормам и правилам, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к содержанию и эксплуатации оборудования.

- Технологические среды и СОЖ должны соответствовать санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к продукции, технологиям ее производства, обращению продукции, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, – и иными документами.

- При работе с технологическими средами и СОЖ должны соблюдаться следующие требования:

при приготовлении рабочих растворов из концентратов технологических сред и СОЖ вносить в них ингредиенты, не предусмотренные рецептурой, запрещается;

рабочие растворы из концентратов технологических сред должны готовиться централизованно в отдельных помещениях организации, покрытие стен и полов которых должно быть устойчиво к воздействию нефтепродуктов и щелочей;

пол помещений должен иметь уклон для стока жидкости;

емкости для приготовления и хранения технологических сред, трубопроводы для их транспортировки должны исключать загрязнение производственной среды и обитания человека.

- Очистка, мойка, дезинфекция емкостей и коммуникаций для приготовления и транспортировки технологических сред и СОЖ должны производиться перед каждой их заливкой.

- Трубопроводы для транспортировки технологических сред должны иметь устройства для их очистки от механических загрязнений (пыль, стружка, абразив и другое). Способы очистки и фильтрации, выбор устройств для очистки и фильтрования технологических сред в процессе их эксплуатации должны исключать загрязнение производственных помещений организации, оборудования, специальной одежды и кожных покровов работников.

- Замена водных технологических сред и СОЖ должна производиться не реже одного раза в две недели в летний период и одного раза в месяц в другие периоды года, масляных технологических сред – не реже одного раза в три месяца.

- Замена технологических сред и СОЖ независимо от сроков их предыдущей замены должна производиться при обнаружении содержания в воздухе рабочей зоны аэрозолей никеля, хрома, свинца, марганца и других токсичных компонентов обрабатываемых металлов, превышающих предельно допустимые концентрации (далее – ПДК).

- При применении СОЖ и технологических сред для охлаждения режущего инструмента металлообрабатывающих участков в системах циркуляции не реже одного раза в две недели должен осуществляться лабораторный контроль их бактериостойкости. При этом, при установлении небактериостойкости технологическая среда должна быть заменена.

- Запрещается применение технологических сред и СОЖ, в составе которых содержится более 20% нафтеновых кислот, 0,3% кальцинированной соды, 0,2% нитрита натрия, 0,2% несвязанного триэтаноламина, 0,25% свободной щелочи.

- При использовании технологических сред, содержащих в своем составе никель, хром, свинец, марганец, на рабочих местах должен производиться контроль за их содержанием в воздухе рабочей зоны.

- Количество микроорганизмов в воздухе рабочей зоны при обработке металлов с применением СОЖ и ТС не должно превышать 20 тыс. КОЕ/м3.

- Условия хранения масляных технологических сред и СОЖ с хлорсодержащими и серосодержащими присадками должны препятствовать попаданию в них влаги.

- Сварка металлических изделий с противокоррозионными покрытиями должна осуществляться в строгом соответствии с режимом сварки по величине тока для таких изделий и сварочных материалов с целью уменьшения выделения вредных веществ.

- При сварке и наплавке металлов должны соблюдаться следующие требования:

технологические процессы с использованием хромоникелевых сварочных материалов должны осуществляться в изолированных помещениях организации, оборудованных общеобменной и местной вытяжной вентиляцией;

при использовании предварительного подогрева металла при сварке размещение нескольких сварочных постов в одной кабине не допускается;

индивидуальные сборочно-монтажные работы с применением пайки металлов сплавами, содержащими свинец, должны выполняться в изолированных кабинах с оптимальным освещением и местной вытяжной вентиляцией от источников вредных выделений.

- Электронно-лучевые сварочные установки, работающие при напряжении от 10 до 100 кВ и относящиеся к группе источников рентгеновского излучения, должны размещаться в отдельных помещениях организации на первом этаже.

- Помещения организации с размещенными в них электронно-лучевыми сварочными установками должны соответствовать следующим требованиям:

свободная площадь таких помещений должна составлять не менее половины их общей площади;

расстояние от верха электронно-лучевых сварочных установок до потолка должно составлять не менее 1,0 м;

пульт управления электронно-лучевой сварочной установкой должен размещаться на расстоянии не более 1,5 м от данной установки;

на электронно-лучевых сварочных установках дублирующее управление должно размещаться на камере.

- Подвальные помещения организации над которыми размещены электронно-лучевые сварочные установки запрещено использовать как служебные помещения с постоянным пребыванием в них работников организации.

- Сварка, наплавка и резка мелких и средних изделий (деталей) на стационарных сварочных постах должны производиться в сварочных кабинах с открытым верхом. При выполнении на участке работ, связанных с применением защитных газов, плотная обшивка стен такого участка по всему периметру должна доходить на расстояние 0,3 м до пола.

- Сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных сварочных постах, должно иметь приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну.

- Неиспользованный флюс со шва должен убираться механизированным путем в бункер-накопитель. Очистка шва от шлаковой корки с одновременным ее сбором должна осуществляться механизированым способом с аспирацией пыли.

- При сварке изделий полуавтоматами и сварочными тракторами очистка шва ручным способом с помощью металлических щеток-скребков производится при условии аспирации образующейся пыли.

- Стационарные посты с установками автоматической сварки под флюсом должны быть оборудованы удлиненными (не менее 0,3 м) местными отсосами с равномерным всасыванием воздуха.

- Запрещается применение сжатого воздуха на действующем оборудовании для обдувки режущего инструмента и очистки станков в цехах механической обработки металлов. Обдувка сжатым воздухом изделий (деталей) должна производиться только в специально оборудованных камерах (шкафах), обеспеченных местной вытяжной вентиляцией.

- При скоростных методах обработки металлов резанием с применением масляных и водорастворимых СОЖ и ТС зоны обработки должны оборудоваться укрытиями и устройствами для механизированного удаления стружки.

- При применении технологических сред на станках для резания металлов их циркуляционные системы должны:

иметь устройства дозированной и направленной подачи технологических сред в зону обработки материала с автоблокировкой подачи при прекращении работы оборудования;

отличаться по цвету от других производственных систем и контрастировать с окраской станка.

- Системы эмульсионного охлаждения должны быть отделены от гидравлической системы автоматических станков.

- Процесс промывки деталей в моечных машинах и подачи их в камеру для обдувки и сушки должен быть полностью механизирован. Моечные машины должны быть оснащены системами вытяжной вентиляции.

- Общая площадь сварочной кабины должна обеспечивать свободное размещение сварочного оборудования, стола или кондуктора и изделий, подлежащих обработке. Свободная площадь сварочной кабины, не занятая технологическим оборудованием, на один сварочный пост должна составлять не менее 3 м2.

- При размещении в одной сварочной кабине двух и более сварочных постов должны предусматриваться светонепроницаемые экраны для разделения сварщиков друг от друга. Работа двух сварщиков в одной сварочной  кабине без светонепроницаемых экранов должна выполняться только при сварке ими одного изделия.

- Аппараты по автоматической сварке в среде защитных газов должны быть оборудованы откидывающимся щитом (против сварочной головки со стороны сварщика) с защитным светофильтром.

- Сварочные машины для контактной сварки должны снабжаться откидывающимися прозрачными щитками, предохраняющими работников от искр и позволяющими наблюдать за процессами сварки.

- При предварительном обезжиривании свариваемых изделий запрещается применение трихлорэтилена, дихлорэтана, хлористого метила, дихлорбензола и других хлорированных углеводородов, при взаимодействии которых с озоном возможно образование фосгена.

- Контроль за качеством сварочных швов с использованием оборудования, содержащего источники ионизирующих излучений, производится в соответствии с требованиями по ограничению техногенного облучения работников.

- Стационарные сварочные посты для защиты от лучистой энергии работников, работа которых не связана со сваркой, наплавкой или резкой металлов, должны ограждаться экранами из несгораемых материалов высотой не менее 1,8 м.

- Высокочастотные сварочные автоматы, генерирующие электромагнитные поля высокой, ультравысокой и сверхвысокой частот, должны полностью или частично экранироваться.

- В промежутках между операциями по пайке изделий нагрев жала паяльника должен быть снижен до 150-180°С, для чего постоянные рабочие места оборудуются ограничителями (регуляторами) нагрева паяльника, либо паяльник отключается. В периоды времени, непосредственно не связанные с пайкой изделий, ванны с расплавленным припоем должны закрываться крышками.

- Запрещается установка питьевых фонтанчиков на участках пайки изделий сплавами, содержащими свинец.

- Запрещается хранение одежды и личных вещей работников в помещениях организации, где осуществляется пайка.

- Мытье полов участков пайки припоями, содержащими свинец, должно производиться после окончания каждой рабочей смены. При этом, один раз в две недели выполняется общая влажная уборка всех производственных помещений. Сухие способы уборки запрещены.

- Организационно-техническое оснащение рабочих мест, на которых осуществляются механическая обработка и плавка металлов, должно соответствовать требованиям эргономики, технической эстетики, безопасности труда и обеспечивать выполнение следующих требований:

оснастка рабочих мест и производственного оборудования должна предусматривать максимально простую конструкцию, позволяющую производить их тщательную уборку и очистку;

покрытия рабочих поверхностей столов, оборудования, а также ящиков для хранения инструментов должны быть гладкими, легко поддающимися обработке моющими средствами;

внутренние поверхности ящиков для инструмента должны быть окрашены масляной краской либо иметь покрытие, легко поддающееся очистке;

запрещается использование пористых и ворсисто-волокнистых материалов с целью покрытия рабочих поверхностей монтажных столов для выполнения операций, связанных с пайкой;

работники, обслуживающие металлообрабатывающее оборудование (станочники и др.), должны обеспечиваться в достаточном количестве ветошью или обтирочными материалами;

запрещается повторное применение работниками на участках пайки салфеток и ветоши. Использованные салфетки и ветошь подлежат утилизации;

расходуемые сплавы и флюсы должны помещаться в тару, исключающую загрязнение рабочих поверхностей сварочных столов;

рабочие места должны быть обеспечены пинцетами или специальными инструментами, предназначенными для перемещения изделий или сплава и обеспечивающими безопасность при пайке изделий;

рабочие поверхности столов, ящики для хранения инструмента и тара, которая используется на рабочих местах, в конце каждой смены очищаются и обмываются горячим мыльным раствором;

на сварочных постах, где сварочные работы выполняются сидя, должны предусматриваться регулируемые по высоте стулья со спинками и сиденьями, покрытыми теплоизолирующими материалами;

рабочие места станочников, предназначенные для работы стоя, должны оснащаться щитами (решетками) для защиты ног от металлической стружки, вспомогательным рабочим сиденьем (стул, откидное сиденье) для кратковременного отдыха.

- Работы в помещениях организации должны производиться на постоянных рабочих местах, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами и правилами. Производство сварочных работ на непостоянных рабочих местах и на открытом воздухе, а также при проведении строительно-монтажных, ремонтных работ может осуществляться при условии исключения риска причинения вреда для жизни и здоровья работающих.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

- Производственные исходные материалы, технологические среды, сырье, неиспользуемое оборудование и готовая продукция производственного назначения должны храниться в складских помещениях организации в соответствии с требованиями настоящих Санитарных норм и правил.

- Стружка и пыль магниевых сплавов должны храниться в закрытой металлической таре, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами и правилами. Отходы магниевых сплавов в открытой таре хранятся только в специально выделенных помещениях организации.

- Металлическая стружка с рабочих мест и от станков должна храниться в контейнерах на специально отведенных местах.

- Чистый и использованный обтирочный материал хранится раздельно в плотно закрывающейся металлической таре в специально отведенных для этого местах организации. Использованный за смену обтирочный материал удаляется, а тара очищается.

- Для хранения материалов, заготовок, деталей в помещениях организации должны быть отведены специальные площадки, оборудованные стеллажами, стойками, столами и при необходимости подъемно-транспортными средствами.

- Доставка заготовок к рабочим местам и транспортировка готовой продукции и изделий на склад должны осуществляться механизированным способом.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ И ОСВЕЩЕНИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Температура и скорость выпуска воздуха из воздухораспределительных систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производственных помещений организации определяются расчетом, обеспечивающим в рабочей зоне микроклиматические условия, соответствующие санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к вентиляции.

- В системах вентиляции оборудования предусматриваются раздельные системы местной вытяжной вентиляции для удаления вредных веществ (пыль, аэрозоль СОЖ и ТС). Местные отсосы от станков мокрой шлифовки должны быть снабжены каплеуловителями (сепараторами).

- Воздуховоды местных вытяжных систем, удаляющих аэрозоль СОЖ и ТС, должны иметь дренажные устройства.

- Для улавливания вредных веществ непосредственно у места их образования в оборудовании, предназначенном для всех видов механизированной сварки (электроконтактной, электродуговой под флюсом, в защитных газах, порошковой проволокой), предусматриваются встроенные местные отсосы

- При сварке, наплавке и резке металла на стационарных сварочных постах организации для улавливания сварочного аэрозоля у мест его образования предусматриваются местные отсосы. Нестационарные сварочные посты должны оборудоваться передвижными аспирационными установками.

- При сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах, других сварочных устройствах местные отсосы встраиваются в приспособления для этих работ, а при резке – в секционные раскроечные столы.

- При ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий применяются поворотно-подъемные наклонные панели одностороннего или двухстороннего всасывания. Низ данных панелей должен быть расположен над местом сварки (не выше 0,3 м). Отверстия аспирационных устройств, закрытые решетками, сетками, должны содержаться в чистоте и очищаться от пыли, копоти по мере загрязнения.

- При сварке и наплавке мелких и средних изделий в зависимости от условий работы и типа аппаратуры конструкции местных отсосов выполняются в виде вытяжного шкафа, вертикальной или наклонной панели равномерного всасывания, панельного наклонно-щелевого отсоса, стола с нижним подрешеточным и надвижным укрытием.

- Скорость движения воздуха, создаваемая местными отсосами у источников выделения вредных веществ, должна быть:

при ручной сварке и сварке в среде углекислого газа – не менее 0,5 м/сек;

при сварке в среде инертных газов – не  более 0,3 м/сек;

при резке титановых сплавов и низколегированных сталей:

газовой – не менее 1,0 м/сек;

плазменной – не менее 1,4 м/сек;

при плазменной резке алюминиево-магниевых  сплавов и высоколегированных сталей – не менее 1,8 м/сек;

при плазменном напылении – не менее 1,3 м/сек;

при заточке торированных вольфрамовых электродов – не менее 
1,5 м/сек.

- Сварочные участки, сообщающиеся проемами со смежными помещениями цеха, в которых не производится сварка или резка металлов, должны иметь механическую вытяжную вентиляцию независимо от наличия аэрационных фонарей.

- В цехах, где производятся работы по сварке, резке и наплавке металлов, оборудованных мостовыми кранами, кабины машинистов кранов должны быть снабжены устройствами, обеспечивающими подачу чистого воздуха.

- При сварке внутри изделий предусматривается местная вытяжная или общеобменная вентиляция, как за счет удаления загрязненного воздуха, так и путем подачи чистого воздуха, использования вытяжных высоковакуумных установок с малогабаритными передвижными местными отсосами.

При этом, при невозможности оборудования местной вытяжной вентиляции или общего вентилирования внутри указанных изделий предусматривается принудительная подача чистого воздуха под маску сварщика в количестве 6-8 м3/ч.

Температура воздуха, подаваемого под маску сварщика в холодный период года, не должна быть ниже 18 °С.

Подача чистого воздуха в зону дыхания сварщика должна быть организована также при сварке изделий с антикоррозионными покрытиями, а при работе, производимой в помещении с высокой концентрацией сварочного аэрозоля, когда нет возможности организовать эффективную местную вентиляцию (электросварка цветных металлов, чугуна, изделий, покрытых грунтовкой).

- Для обеспечения удаления вредных веществ от мест их образования при выполнении процессов пайки рабочие места оборудуются местными вытяжными устройствами.

- Конструкция местных отсосов и зоны расположения всасывающей части воздухоприемников на постоянных рабочих местах выбираются в зависимости от габаритных размеров изделий, подвергающихся процессу пайки, а именно:

при пайке плат и изделий высотой до 50 мм должны применяться местные отсосы в виде боковых щелей (щелевых отсосов), которые размещаются у поверхности стола;

при высоте изделий до 300 мм местные отсосы необходимо располагать сзади и выше изделия на 50-100 мм;

при высоте изделий более 300 мм используются поворотные местные отсосы с установкой над местом пайки;

при пайке изделий переменной высоты предусматриваются поворотно-подъемные отсосы либо отсосы с гибкими воздуховодами.

- При пайке крупногабаритных изделий или выполнении пайки в ограниченном пространстве, а также на непостоянных рабочих местах применяются передвижные местные отсосы с гибкими воздуховодами.

- Скорость отсасываемого воздуха местными вытяжными устройствами непосредственно в зоне пайки должна быть не менее 0,6 м/с.

- Паяльники в рабочем состоянии должны постоянно находиться в зоне действия вытяжной вентиляции.

- Автоматы и полуавтоматы для пайки обеспечиваются аспирационными устройствами, конструктивно сблокированными с пусковыми устройствами таким образом, чтобы включение местной вентиляции и оборудования происходило одновременно, а выключение вентиляции осуществлялось не ранее, чем через 5 минут после прекращения работы оборудования.

- Запрещается объединение в одну установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другого производственного оборудования.

- Запрещается применение рециркуляции воздуха в помещениях, где постоянно производится пайка.

- Системы вентиляции должны находиться в исправном состоянии и функционировать при проведении технологических процессов.

- При выполнении работ на металлорежущих станках применяются системы комбинированного освещения.

- Мостовые краны оборудуются установками подкранного освещения, обеспечивающими освещенность в зоне затенения не менее  150 лк.

- Освещение внутри изделий с замкнутыми контурами  осуществляется светильниками направленного света, расположенными снаружи свариваемого объекта, или с помощью ручных переносных ламп.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, САНИТАРНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

- Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны быть обеспечены исправными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), соответствующими условиям и характеру производственной деятельности. Работа без СИЗ запрещается.

- Стирка, ремонт и смена спецодежды производится централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц. Стирка спецодежды для работников, занятых на работах по пайке, производится в специализированных механических прачечных отдельно от рабочей одежды работников других производственных подразделений организаций.

- Для защиты кожи рук работников организации при раздражающих и сенсибилизирующих веществ применяются гидрофильные защитные мази и пасты, разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Бытовые помещения организации должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных норм и правил, а также санитарных норм и правил, устанавливающих требования к содержанию и эксплуатации производственных предприятий, технического кодекса установившейся практики «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267.

- В состав бытовых помещений, должны быть включены: гардеробные для верхней и домашней одежды, а также спецодежды и обуви, душевые, туалет, комната личной гигиены женщин или специальная кабина с душем, умывальные с умывальниками для мойки рук.

- При отсутствии в организации объекта общественного питания следует предусматривать помещение для приема пищи работниками. Запрещается хранить пищевые продукты и принимать пищу в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, кроме мест, специально предназначенных для этих целей.

- Комната приема пищи оборудуется умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательными устройствами, холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой.

- Вход работников в помещения организации, предназначенные для приема пищи, в спецодежде запрещается.

- Работники, занятые на работах по пайке металлов, перед приемом пищи должны мыть руки и полоскать полость рта.

- Работники организации, занятые на процессах металлической обработки металлов, проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Запрещается курение в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.

Приложение 1 к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих механическую обработку металлов»

ПЕРЕЧЕНЬ

вредных и (или) опасных факторов производственной среды при основных видах сварки, наплавки и резки металлов, подлежащих периодическому инструментальному и лабораторному контролю

| Виды работ | Аэрозоли и газооб-разные вещества | Излучение в оптическом диапазоне |  |  |  | Электро- магнит-ные поля | Магнит-ные поля | Ионизи-рующее излучение | Шум | Ультра-звук | Лазер-ное излуче-ние | Повы-шенная темпера-тура воздуха на рабочих местах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ультра- фиоле- товое |  | Видимое | Инфра- красное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сварка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без подогрева | + | + |  | + | + | - | - | - | - | - | - |  |
| с подогревом | + | + |  | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Дуговая под флюсом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| полуавтоматическая | + | - |  | - | + | - | - | - | + | - | - |  |
| автоматическая | + | - |  | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| автоматическая с подогревом или многопроходная | + | - |  | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Дуговая в защитных газах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| без подогрева | + | + |  | + | + | - | - | - | + | - | - |  |
| с подогревом | + | + |  | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| полуавтоматическая | + | + |  | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| полуавтоматическая с подогревом | + | + |  | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| автоматическая | + | + |  | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
| электрошлаковая | + | + |  | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
| Контактная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| точечная | + | + |  | + | + | + | + | + | + | - | - |  |
| шовная | + | + |  | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| стыковая | + | + |  | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| рельефная | + | + |  | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| электронно-лучевая | - | + |  | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
| трением | + | - |  | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| диффузионная | + | - |  | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| ультразвуковая | - | - |  | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| токами повышенной частоты | + | - |  | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| газовая | + | + |  | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| плазменная | + | + |  | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
| Резка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кислородная | + |  | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
| плазменная | - |  | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - |
| Лазерная сварка и резка | + |  | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
| Наплавка | + |  | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2 к Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих механическую обработку металлов»

ПЕРЕЧЕНЬ

вредных веществ в воздухе рабочей зоны, подлежащих лабораторному контролю, при использовании технологических сред, смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок

| № п/п | Класс смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок | Область применения | Температурный режим, С0 | Химические вещества, подлежащие обязательному определению | Возможные сопутствующие выделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водосмешиваемые: | Для процессов резания | до 300 | Аэрозоль масла, оксид углерода, сернистый ангидрид | Сероводород, хлористый водород, бенз(а)пирен |
| 1.1. | эмульсионные | Для процессов резания | выше 300 | Аэрозоль масла, оксид углерода, триэтаноламин, нитрит натрия, формальдегид | Сероводород, хлористый водород, трехвалентный хром, бенз(а)пирен, альдегиды, акролеин, меркаптаны |
| 1.2. | синтетические | Для процессов резания | до 300 | Щелочной аэрозоль, нитрит натрия, триэтаноламин | Спирты жирного ряда, (оксиэтилированные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | полусинтетические | Для процессов резания | до 300 | Щелочной аэрозоль, нитрит натрия, триэтаноламин | Спирты жирного ряда, (оксиэтилированные) |
| 2. | На основе масел | Для процессов резания | до 300 | Аэрозоль масла, углеводороды предельные и непредельные, оксид углерода | Сероводород, хлористый водород, триэтаноламин, нитрит натрия, бенз(а)пирен |
|  |  |  | выше 300 | Аэрозоль масла, углеводороды предельные и непредельные, оксид углерода | Сероводород, трехвалентный хром, акролеин, меркаптаны, формальдегид |
| 3. | Смазки технологические | Холодная штамповка, вырубка, выдавливание | до 300 | Аэрозоль масла, углеводороды предельные и непредельные, оксид углерода | Сероводород, хром трехвалентный, акролеин, меркаптаны, формальдегид |
|  |  | Горячая штамповка | выше 300 | Аэрозоль масла, углеводороды предельные и непредельные, оксид углерода | Триэтаноламин, нитрит натрия, хлористый водород, альдегиды, формальдегид |
| 4. | Масла для повы-шенных контактных давлений и температуры | Литье под давлением, штамповка | 750 и выше | Аэрозоль масла, углеводороды предельные и непредельные, оксид углерода, акролеин | Триэтаноламин, формальдегид, бенз(а)пирен |
| 5. | Масла режущие | Для процессов резания | выше 300 | Аэрозоль масла, оксид углерода | Триэтаноламин, фор-мальдегид, бенз(а)пирен |