МIНIСТЭРСТВА						МИНИСТЕРСТВО

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ					        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ				   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА					      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2016 г. № 57

О внесении дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 132

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 декабря 2013 г. № 132 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» и признании утратившими силу постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 159 и от 22 ноября 2006 г. № 151» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.02.2014, 8/28310) следующие дополнения:

1.1. в Санитарных нормах и правилах «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденных этим постановлением:

1.1.1. в пункте 3:

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«доминирующее направление действия вибрации – направление, по которому абсолютные значения виброускорения на 30% и более выше абсолютных значений виброускорения по каждому из двух других направлений;»;

абзацы третий - тридцать пятый считать соответственно абзацами четвертым - тридцать шестым;

после абзаца двадцатого дополнить пункт абзацами                   следующего содержания:

«полная транспортная вибрация (общая и локальная) – одночисловая характеристика вибрации, определяемая как результат среднеквадратичного суммирования эквивалентных по энергии корректированных по частоте уровней виброускорения с учетом весовых коэффициентов направления, действующих одновременно по трем ортогональным осям, определяемая по формуле:

для общей вибрации:

LvэквTo=20lg10LwэквTo(z)10+1,96(10LwэквTo(x)10+10LwэквTo(y)10)

для локальной вибрации:

где LwэквTo(x) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси x;

LwэквTo(y) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси y;

LwэквTo(z) – эквивалентный корректированный уровень виброускорения общей или локальной вибрации за восьмичасовой рабочий день вдоль оси z;»;

абзацы двадцать первый - тридцать шестой считать соответственно абзацами двадцать четвертым - тридцать девятым;

1.1.2. дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 151 следующего содержания:

«151. Для оценки воздействия общей вибрации 1 категории - транспортной и локальной вибрации на рабочих местах водителей, испытывающих воздействие общей вибрации 1 категории - транспортной, в случае, когда отсутствует доминирующее направление действия вибрации, нормируемыми параметрами являются предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной).»;

1.1.3. дополнить Санитарные нормы и правила пунктом 201 следующего содержания:

«201.  Предельно допустимые значения виброускорения полной транспортной вибрации (общей и локальной) устанавливаются согласно таблице 41 Гигиенического норматива.»;

1.2. дополнить Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», утвержденный этим постановлением, таблицей 41 следующего содержания:

«Таблица 41

Предельно допустимые значения виброускорения

полной транспортной вибрации (общей и локальной)

| Полная транспортная вибрация на рабочих местах | Предельно допустимые значения виброускорения, дБ (при пороговом значении виброускорения 3×10-4, м/с2 ) |
| --- | --- |
| Общая | 70 |
| Локальная | 81 ». |

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр                                                                              В.И.Жарко