Проект

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

15.12.2015   № 123

| Гигиенический норматив «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» |  |
| --- | --- |

- Таблица 1

- Гигиенические нормативы органолептических свойств питьевой воды, расфасованной в емкости

| - Показатель | - Единицы измерения | - Норматив, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - первая категория | - высшая категория |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Запах при 20°С | - баллы | - 0 | - 0 |
| - Запах при нагревании до 60°С | - баллы | - 1 | - 0 |
| - Привкус | - баллы | - 0 | - 0 |
| - Цветность | - градусы | - 5 | - 5 |
| - Мутность | - ЕМФ (единицы мутности по формазину) | - 1,0 | - 0,5 |
| - Водородный показатель рН (в пределах) для: негазированных вод - газированных вод | - единицы | - 6,5-8,5 - 4,5-8,5 | - 6,5-8,5 - 4,5-8,5 |

- Таблица 2

- Гигиенические нормативы безопасности питьевой воды, расфасованной 
в емкости, по химическому составу

| - Показатель | - Единицы измерения |  | - Норматив, - не более |  |  |  | - Показатель вредности1 |  | - Класс опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - первая категория |  | - высшая категория |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |  |
| - Показатели солевого и газового состава2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Силикаты (по Si) | мг/дм3 |  | 10 |  | 10 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Нитраты (NO3-) | мг/дм3 |  | 20 |  | 5 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Цианиды (по CN-) | мг/дм3 |  | 0,035 |  | 0,035 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Сероводород (H2S) | мг/дм3 |  | 0,003 |  | 0,003 |  | орг. запах |  | 4 |  |  |
| Токсичные металлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий (Al) | мг/дм3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Барий (Ba) | мг/дм3 |  | 0,7 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Бериллий (Be) | мг/дм3 |  | 0,0002 |  | 0,0002 |  | с.-т. |  | 1 |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Кобальт (Co, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Литий (Li) | мг/дм3 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Марганец (Mn) | мг/дм3 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/дм3 |  | 1 |  | 1 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Молибден (Mo, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Натрий (Na) | мг/дм3 |  | 200 |  | 20 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | с.-т. |  | 3 |  |  |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,0005 |  | 0,0002 |  | с.-т. |  | 1 |  |  |
| Селен (Se) | мг/дм3 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Серебро (Ag) | мг/дм3 |  | 0,025 |  | 0,0025 |  | с.-т. |  | 3 |  |  |
| Свинец (Pb, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,01 |  | 0,005 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Стронций (Sr2+) | мг/дм3 |  | 7 |  | 7 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Сурьма (Sb) | мг/дм3 |  | 0,005 |  | 0,005 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Хром (Cr6+) | мг/дм3 |  | 0,05 |  | 0,03 |  | с.-т. |  | 3 |  |  |
| Цинк (Zn2+) | мг/дм3 |  | 5 |  | 3 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Токсичные неметаллические элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бор (B) | мг/дм3 |  | 1,0 |  | 0,3 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/дм3 |  | 0,01 |  | 0,006 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Озон3 | мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Галогены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бромид-ион (Br-) | мг/дм3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |  |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | орг. |  | 3 |  |  |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  |
| Показатели органического загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окисляемость перманганатная |  | мгО2/дм3 |  | 3 |  | 2 |  | - |  | - |  |
| Аммиак и аммоний-ион (по NH4+) |  | мг/дм3 |  | 0,1 |  | 0,05 |  | - |  | - |  |
| Нитриты (по NO2-) |  | мг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,005 |  | орг. |  | 2 |  |
| Органический углерод |  | мг/л |  | 10 |  | 5 |  | - |  | - |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | мг/л |  | 0,05 |  | 0,05 |  | орг. |  | - |  |
| Нефтепродукты |  | мг/дм3 |  | 0,05 |  | 0,01 |  | орг. |  | - |  |
| Фенолы летучие (суммарно) |  | мкг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | орг. запах |  | 4 |  |
| Хлороформ4 |  | мкг/дм3 |  | 60 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Бромоформ4 |  | мкг/дм3 |  | 20 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Дибромхлорметан4 |  | мкг/дм3 |  | 10 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Бромдихлорметан4 |  | мкг/дм3 |  | 10 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Четыреххлористый углерод4 |  | мкг/дм3 |  | 2 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Формальдегид |  | мкг/дм3 |  | 25 |  | 25 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Бенз(а)пирен |  | мкг/дм3 |  | 0,005 |  | 0,001 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Ди(2-этилгексил)фталат |  | мкг/дм3 |  | 6 |  | 0,1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Гексахлорбензол |  | мкг/дм3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Линдан (γ-изомер ГХЦГ) |  | мкг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 1 |  |
| 2,4-Д |  | мкг/дм3 |  | 1 |  | 1 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Гептахлор |  | мкг/дм3 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| ДДТ (сумма изомеров) |  | мкг/дм3 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Атразин |  | мкг/дм3 |  | 0,2 |  | 0,5 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Симазин |  | мкг/дм3 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | с.-т. |  | 2 |  |
| Комплексные показатели токсичности5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По сумме ∑NO2- и NO3- |  | единицы |  | ≤1 |  | ≤1 |  | - |  | - |  |
| Тригалометаны (сумма)4 |  | единицы |  | ≤1 |  | ≤1 |  | - |  | - |  |

______________________________________________

Примечания:

1.  Лимитирующий показатель вредности, по которому установлен гигиенический норматив: «с.-т.» − санитарно-токсикологический, «орг.» − органолептический.

2.  Показатели солевого состава, нормированные по токсическому влиянию на организм человека.

3.  Определяется в случае использования для обработки питьевой воды, идущей на розлив, озонирования. На момент реализации готовой продукции содержание в ней остаточного озона должно равняться 0. В процессе производства определение содержания остаточного озона осуществляется в соответствии с технологической инструкцией.

- 4.  Анализ выполняется только питьевой воды, расфасованной в емкости, 
источником которой является питьевая вода из централизованных систем питьевого водоснабжения.

5.  Комплексные показатели токсичности рассчитываются по формуле:

=С1ПДК1+С2ПДК2+....СВПДКВ, где

С1 – содержание в питьевой воде конкретного вещества в мг (мкг)/л,

ПДК1 – предельно допустимая концентрация данного вещества питьевой воде в мг(мкг)/дм3.

Таблица 3

- Допустимые уровни содержания консервантов в питьевой воде, расфасованной в емкости

| Консерванты | Единицы измерения | Предельно допустимая концентрация в питьевой воде | Нормативы, не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая категория | Высшая категория |
| Серебро (Ag) | мг/дм3 | 0,05 | 0,025 | 0,025 |
| Йод (J) | мг/дм3 | 0,125 | 0,06 | 0,06 |
| Диоксид углерода* | % | 0,4 | 0,4 | 0,2 |

______________________________________________

Примечание:

* Допускается содержание диоксида углерода выше 0,4 % при условии указания содержания диоксида углерода на этикетке.

- Таблица 4

- Нормативы физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава питьевой воды, расфасованной в емкости

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, в пределах |  |  | Нормативы качества расфасованных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первая категория, не более | высшая категория, в пределах |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/ дм3 | 100 | – | 1000 | 50 – 1000 (в пределах) | 200 | – | 500 |
| Жесткость | мг-экв/дм3 | 1,5 | – | 7 | 7 | 1,5 | – | 7 |
| Щелочность | мг-экв/дм3 | 0,5 | – | 6,5 | 6,5 | 0,5 | – | 6,5 |
| Кальций (Ca) | мг/дм3 | 25 | – | 130* | 130 | 25 | – | 80 |
| Магний (Mg) | мг/дм3 | 5 | – | 65* | 65 | 5 | – | 50 |
| Калий (K) | мг/дм3 |  | – |  | 20 | 2 | – | 20 |
| Бикарбонаты (HCO3-) | мг/дм3 | 30 | – | 400 | 400 | 30 | – | 400 |
| Фторид-ион (F-) | мг/дм3 | 0,5 | – | 1,5 | 1,5 | 0,6 0,6 | – – | 1,2 1,0** |
| Йодид-ион (J-)*** | мкг/дм3 | 10 | – | 125 | 125 | 40 | – | 60 |

______________________________________________

- Примечания:

- *    Нормативы установлены расчетным путем, исходя из максимально допустимой жесткости 7 мг-экв/дм3 и учета минимально необходимого уровня содержания магния 
при расчете максимально допустимого содержания кальция и наоборот.

- **   Норматив для воды питьевой для детского питания.

- ***  Кондиционирование по йоду воды питьевой для детского питания не является обязательным.

Таблица 5

- Гигиенические нормативы питьевой воды, расфасованной в емкости, 
по микробиологическим и паразитологическим показателям безопасности

| - Показатели | - Единицы измерения | - Норматив |
| --- | --- | --- |
| - Бактериологические показатели безопасности |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С за 24 часа1 | КОЕ / см3 | не более 20 |
| Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 °С за 72 часа1 | КОЕ / см3 | не более 100 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ / 300 см3 | отсутствие |
| Глюкозоположительные колиформные бактерии | КОЕ / 300 см3 | отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий2 | КОЕ / 20 см3 | отсутствие |
| Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) | КОЕ / 1 000 см3 | отсутствие |
| - Вирусологические показатели безопасности |  |  |
| Колифаги | БОЕ / 1000 см3 | отсутствие |
| - Паразитологические показатели безопасности |  |  |
| Ооцисты криптоспоридий | единиц в 50 дм3 | отсутствие |
| Цисты лямблий | единиц в 50 дм3 | отсутствие |
| Яйца гельминтов | единиц в 50 дм3 | отсутствие |

______________________________________________

Примечания:

1.  Для природной питьевой воды из подземных источников, использующих защищенные подземные водные объекты, в готовой продукции определяют не позднее 12 часов после розлива и температуре хранения от +1 0С  до + 40С.

Для обработанной питьевой воды и природной питьевой воды из поверхностных источников в готовой продукции определяют в течение всего срока годности.

2.  Анализ выполняется для питьевой воды, расфасованной в емкости, источником розлива которой являются поверхностный источник, подземный источник, расположенный в зоне влияния поверхностного источника, либо централизованная система питьевого водоснабжения.