# Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Санитарные правила 2.6.2.11-10-2005

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ

С МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАДИОНУКЛИДОВ

# Минск - 2005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89

Об утверждении Санитарных

правил 2.6.2. 11-10- 2005

«Гигиенические требования по

обращению с минеральным сырьем

и материалами с повышенным

содержанием радионуклидов»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) и Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 года (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998г., № 5, ст. 25) постановляю:

- Утвердить прилагаемые Санитарные правила 2.6.2.-11-10-2005
«Гигиенические требования по обращению с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием радионуклидов» и   ввести их   в
действие на территории Республики Беларусь с 01 сентября 2005 г.

- Главным государственным санитарным врачам областей и г. Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Главного государственного

санитарного врача

Республики Беларусь

05  июля  2005г.  № 89

Санитарные правила 2.6.2.11-10-2005

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАДИОНУКЛИДОВ»

# РАЗДЕЛ I

#### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# ГЛАВА 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Применительно к настоящим Санитарным правилам 2.6.2.11-10       -2005 «Гигиенические требования по обращению с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием радионуклидов» (далее – Правила) применяются термины и определения, предусмотренные Гигиеническими нормативами 2.6.1.8-127-2000 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 января 2000 г. № 5 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 35, 8/3037) (далее – НРБ-2000) и  Санитарными правилами и нормами 2.6.1.8-8-2002 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСП–2002)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 февраля 2002 г. № 6 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 35, 8/7859) (далее – ОСП-2002).

2. Применительно к настоящим Правилам также применяются следующие термины и определения:

минеральное сырье и материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов (далее - материалы) – природные материалы и сырье, продукты их промышленной переработки, а также отходы производства, в которых эффективная удельная активность природных радионуклидов превышает 740 Бк/кг;

природные радионуклиды – радиоактивные элементы природного происхождения рядов урана-238 и тория-232, а также калий-40;

эффективная удельная активность природных радионуклидов  (далее - Аэфф)  -  интегральная характеристика радиоактивности материалов, учитывающая удельный вклад отдельных природных радионуклидов в формирование дозы внешнего гамма-излучения:

Аэфф  =  ARa + 1.3 ATh + 0,09 Ak, , где

ARa  и  ATh – удельная активность радия-226 и тория-232, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами рядов урана-238 и тория-232 соответственно;

Ak – удельная активность калия-40;

пылерадиационный фактор – интегральный показатель, учитывающий среднегодовую общую запыленность воздуха в зоне дыхания работников организации ( ƒ, мг/м3) и удельную активность в производственной пыли урана-238 (Аu) и тория –232 (ATh), находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами семейств;

контролируемые параметры – эффективная удельная активность природных радионуклидов в материалах, мощность дозы гамма-излучения содержащихся в материалах природных радионуклидов на расстоянии 10 см от поверхности упаковки, общая запыленность воздуха и эквивалентная равновесная объемная активность (далее - ЭРОА) изотопов радона в воздухе в зоне дыхания работников организации, значения которых определяют дозы облучения работников организаций.

#### ГЛАВА 2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящие Правила  разработаны на основании НРБ-2000 и ОСП-2002.

4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения на территории Республики Беларусь всеми юридическими и физическими лицами независимо от их подчиненности и формы собственности, в результате деятельности которых возможно облучение людей.

5. Настоящие Правила распространяются на все организации, предприятия и учреждения (далее – организации), которые осуществляют обращение (сбор, складирование, переработку, погрузку, транспортирование, экспорт, импорт, использование и т.д.) с материалами.

6. Настоящие Правила регламентируют требования по обеспечению радиационной безопасности, включая организацию и проведение радиационного контроля на всех этапах обращения с материалами, - их складирование, временное хранение и транспортирование, использование в производстве, сбор и утилизацию отходов.

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. В различных отраслях промышленности применяются некоторые виды материалов, продукты их  промышленной переработки, а также отходы производства, в которых содержание природных радионуклидов превышает приведенное в  НРБ-2000 значение для стройматериалов, допускающее их использование в пределах населенных пунктов (Аэфф ≤ 740 Бк/кг). К ним, в частности, относятся бокситы, которые после обжига применяются при производстве огнеупоров для футеровки доменных печей;  шлифовальные порошки, применяемые в оптическом производстве, и другие материалы. Основное отличие их от материалов, для которых в НРБ-2000 приведены допустимые значения Аэфф природных радионуклидов, заключается в сравнительно небольших объемах применения.  Тем не менее, ряд производств просто невозможен без их использования, например, металлургия без огнеупоров. Поэтому, учитывая их технологическую ценность, специфику применения в промышленном производстве и ограниченные объемы использования, эти материалы выделены в отдельную группу, являющуюся объектом регулирования настоящих Правил.

8. Несмотря на повышенное содержание природных радионуклидов в материалах, при выполнении определенных правил и ограничений требования НРБ-2000, регламентирующие облучение работников организаций и населения, при обращении с ними могут быть соблюдены в полной мере.

9. К материалам в рамках настоящих Правил относятся:

бокситы, в том числе обожженные бокситы, огнеупорные глины, шамот и магнезиты;

полирующие порошки, огнеупорные составы (цирконовый, рутиловый, танталовый, молибденовый и вольфрамовый концентраты, бадделеит и т.п.);

легирующие добавки с редкометалльными и редкоземельными компонентами (скандием, иттрием, лантаном, церием и т.п.), применяемые для огнеупорной обмазки литейных форм, производства огнеупоров, керамики, в абразивном производстве и при производстве специального стекла;

другие виды минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

10. Настоящие Правила устанавливают:

систему критериев, правил и ограничений, гарантирующих обеспечение радиационной безопасности населения и работников организаций, а также приемлемый уровень контроля при обращении  с материалами;

единые требования по обеспечению радиационной безопасности при  обращении с материалами;

общие требования по обеспечению радиационной безопасности населения и работников организаций при  обращении с материалами, включая сбор, хранение и захоронение отходов производства;

классификацию материалов по эффективной удельной активности (Аэфф) содержащихся в них природных радионуклидов;

систему ограничений при обращении с материалами;

порядок проведения радиационного контроля на всех этапах обращения с материалами;

перечень контролируемых параметров и систему нормативов, на соответствие которым проверяется материал, предназначенный  для использования;

требования к методикам радиационного контроля.

11. Использование материалов допускается при наличии разрешения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, на основании актов государственной санитарно-гигиенической экспертизы.

ГЛАВА 4

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

12.  Доза производственного облучения работников при обращении с материалами зависит от удельной активности в них природных радионуклидов, количества этих материалов на рабочем месте, продолжительности работы с ними, запыленности воздуха в зоне дыхания, вентиляции помещений и ряда других параметров.

13. Для обеспечения радиационной безопасности населения и работников организаций и планирования видов и объема радиационного контроля при обращении с материалами вводится следующая их классификация:

1 класс:         Аэфф ≤ 740 Бк/кг

2 класс :        0,74< Аэфф ≤ 1,5 кБк/кг

3 класс:         1,5< Аэфф ≤ 4,0 кБк/кг

4 класс:         Аэфф  ≥ 4,0 кБк/кг

14. Обращение с материалами 1 класса в производственных условиях осуществляется без каких-либо ограничений.

15. Гигиеническая оценка материалов 2 класса проводится с учетом характера их использования.

16. Гигиеническая оценка материалов 3 класса проводится с учетом характера их использования. При этом оцениваются дозы облучения работников использующих их организаций и населения за счет обращения с материалами. По результатам этой оценки решается вопрос о требуемом объеме производственного радиационного контроля и о необходимости проведения специальных мероприятий по снижению облучения.

17. Вопрос об использовании материалов 4 класса решается в каждом конкретном случае по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, на основании проведенной гигиенической оценки. Не допускается использование материалов в строительстве.

РАЗДЕЛ II

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ

ГЛАВА 5

КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ

18. Радиационная безопасность при обращении с материалами считается обеспеченной, если выполняется совокупность следующих условий:

обеспечена радиационная безопасность работников организаций, занятых обращением с материалами;

обеспечена радиационная безопасность населения, проживающего на территориях, на которых возможно воздействие организаций,  использующих материалы;

обеспечены радиационно-безопасные  условия сбора, хранения и захоронения отходов производства организаций, использующих материалы.

19. Индивидуальная годовая эффективная доза производственного облучения за счет обращения с материалами работников организаций не должна превышать 5 мЗв/год. При этом:

если индивидуальные годовые эффективные дозы облучения всех работников за счет обращения с материалами не могут превысить 1мЗв/год, радиационный контроль в организации не требуется;

для работников, дозы облучения которых находятся в пределах от 1 до 2 мЗв/год, должен проводиться выборочный радиационный контроль рабочих мест;

если индивидуальные годовые дозы облучения работников за счет обращения с материалами превышают 2 мЗв/год, то для них необходимо проводить постоянный радиационный  контроль и осуществлять мероприятия по снижению доз облучения. Объем и периодичность радиационного контроля, а также план мероприятий по снижению доз облучения работников, должны быть согласованы с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Методика оценки доз облучения работников организаций приведена в приложении 1 к настоящим Правилам.

20. Если средняя годовая эффективная доза облучения критической группы населения за счет деятельности организаций, использующих материалы, а также за счет любого использования их продукции в соответствии с назначением, не превышает 10 мкЗв, то использование продукции не требует специального разрешения.

21. В сопроводительной документации на материалы и на продукцию, изготовленную с их применением, должна приводиться информация о содержании в них природных радионуклидов и о максимальном значении мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки.

22. Транспортирование материалов должно исключать возможность облучения населения годовой эффективной дозой более 10мкЗв/год и загрязнения окружающей среды. Оно должно осуществляться с учетом требований правил безопасного транспортирования радиоактивных веществ.

23. Захоронение отходов производства с  Аэфф≤1,5 кБк/кг допускается производить на свалках общепромышленных отходов.

24. При захоронении отходов производства с Аэфф  более 1,5 кБк/кг необходимо обеспечить их надежную изоляцию, при которой годовая эффективная доза облучения критической группы населения не превысит 10мкЗв/год. Условия захоронения должны быть согласованы с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ

25. До начала использования материалов организации необходимо:

получить от поставщика полную информацию о составе материала, включая количественные характеристики содержания природных радионуклидов;

официально известить об этом органы и учреждения, осуществляющие государственный надзор, предоставив следующую информацию: точное наименование материала, название и адрес поставщика; планируемые объем и периодичность поставок; количественные данные о содержании природных радионуклидов в материале; перечень рабочих мест в технологическом процессе использования материала, их количество и общую численность занятых здесь работников; место складирования материала и способ его использования в производстве (технологическую карту производства); степень механизации работ с материалом на отдельных этапах производства;

разработать порядок обращения с материалами, в котором должны быть определены технология работ, обеспечивающая радиационную безопасность работников, радиационная характеристика продукции и отходов производства, порядок сбора и захоронения отходов производства, виды и объем радиационного контроля, перечень необходимых приборов и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля в организации, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль. Условия складирования и временного хранения материалов должны исключать свободный доступ к ним посторонних лиц. Данный порядок подлежит согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

Система радиационного контроля подлежит корректировке в зависимости от реально складывающейся радиационной обстановки  в данной организации и на прилегающей территории. Система радиационного контроля также подлежит согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

26. Если вклад одного или нескольких контролируемых источников в дозу производственного облучения работников организаций составляет 80% и более, то допускается осуществлять радиационный контроль только этих источников, учитывая вклад остальных введением соответствующих коэффициентов.

27. Если в организации годовая эффективная доза производственного облучения работников за счет обращения с материалами может превышать 1 мЗв, радиационный контроль должен проводиться службой радиационной безопасности организации.

28. Учет и регистрация доз облучения работников предприятия должна проводиться в соответствии с требованиями п.212 ОСП-2002 и требованиями Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения.

29. Данные радиационного контроля используются для оценки радиационной обстановки в организации, установления контрольных уровней, разработки мероприятий по снижению доз облучения и оценки их эффективности и ведения радиационно-гигиенического паспорта организации.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАДИАЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ

30. Радиационный контроль материалов проводят аккредитованные и имеющие лицензию на данный вид деятельности лаборатории по утвержденным в установленном порядке методикам. Результаты контроля заносятся в протокол измерений.

31. К контролируемым в рамках настоящего документа параметрам сырья и материалов относятся:

эффективная удельная активность природных радионуклидов (Аэфф) (Аэфф природных радионуклидов, определенная в п.2 настоящих Правил, характеризует внешнее облучение;  для характеристики внутреннего облучения за счет ингаляции природных радионуклидов необходимо использовать другое определение этой величины: Аэфф  =  ARa + 1,5 ATh);

мощность дозы гамма-излучения;

значение общей запыленности воздуха в условиях производства;

ЭРОА изотопов радона в воздухе рабочей зоны.

32. Для готовой к отправке упаковки с материалами (транспортной единицы или группы  транспортных единиц) проводится измерение мощности дозы  гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки и определяется максимальное значение этой величины для каждой упаковки (транспортной единицы), которое заносится в сопроводительную документацию.

33. Определение значения Аэфф  производится по результатам гамма- спектрометрического   анализа проб материала.

34. В организациях, использующих  материалы, необходимо проводить входной радиационный контроль выпускаемой продукции.

35. Методики радиационного контроля должны обеспечивать:

определение значений Аэфф в пробах материалов с суммарной относительной погрешностью не более 20%;

измерение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности материала с доверительным значением нижней границы не выше 0,1 мкГр/ч;

измерение ЭРОА изотопов радона в воздухе с суммарной погрешностью не более 30% для значений более 25 Бк/м3 – для ЭРОА радона и более 5 Бк/м3- для ЭРОА торона;

достоверное определение общей запыленности воздуха в зоне дыхания работников организаций с доверительным значением нижней границы не выше 1мг/м3.

Приложение 1

к Санитарным правилам 2.6.2.11-10-2005 «Гигиенические требования по обращению с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием радионуклидов»

Методика оценки доз облучения работников организаций

1. Годовая эффективная доза производственного облучения работников организаций, занятых обращением с материалами  (Dпр), равна сумме доз внешнего облучения (Dγ)  и внутреннего облучения, обусловленного ингаляционным поступлением долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью (Dдол) и вдыханием короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона (222Rn – радон, 220Rn – торон), - (DRn):

Dпр = Dγ + Dдол + DRn

2. Доза внешнего облучения работников организации оценивается по результатам измерений мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах. При определении мощности дозы гамма-излучения из показаний дозиметров (Р) необходимо вычесть собственный фон прибора (Рф) и отклик на космическое излучение (Рк):

Рγ  = Р – (Рф + Рк), нГр/ч

Годовая эффективная доза внешнего облучения (Dγ) рассчитывается по формуле:

Dγ  = 10-6 · К · ∑P γ i · t i мЗв/год,  где

P γ i – мощность дозы в i–ой точке (при проведении i–ой операции);

ti – время нахождения работника в i–ой точке (при проведении i–ой операции), ч/год;

К – коэффициент  перехода от поглощенной дозы в воздухе к эффективной дозе, Зв/Гр, значение которого для гамма-излучения природных радионуклидов принимается равным 0,7 Зв/Гр.

3. Доза внутреннего облучения работников организации за счет ингаляционного поступления долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью (Dдол) оценивается по формуле:

Dдол = 10-3 · ∑Аi · ε i · V · ƒ · t, мЗв/год, где

Аi – удельная активность  і- го радионуклида в производственной пыли, Бк/кг;

ε i  - дозовый коэффициент для ингаляционного поступления і-го радионуклида, Зв/Бк согласно приложению 2 к НРБ-2000;

V – скорость дыхания, м3/ч (для работ средней тяжести принимается равной 1,2 м3/ч);

t – продолжительность работ в условиях повышенной запыленности, ч/год;

ƒ – средняя общая запыленность воздуха в зоне дыхания работника в течение времени работы t,  мг/м3.

Дозовые коэффициенты для радионуклидов уранового и ториевого радиоактивных рядов равны сумме дозовых коэффициентов для членов этих рядов. В условиях радиоактивного равновесия для наиболее токсичного типа соединения для всех членов ряда эти коэффициенты равны 5,2 · 10-5 Зв/Бк для уранового ряда и 7,85 · 10-5 Зв/Бк для ториевого ряда.

4. Доза внутреннего облучения за счет ингаляции короткоживущих дочерних продуктов изотопов радона (DRn) оценивается по формуле:

DRn = 10-6 · (7,8 · Cecv.Rn + 36 · Cecv.Tn) · t,  мЗв/год, где

Cecv.Rn и Cecv.Tn – средние значения за время работы (t, ч/год) эквивалентных равновесных объемных активностей радона и торона соответственно, Бк/м3.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Санитарные правила 2.6.2.11-10-2005

«Гигиенические требования по обращению с минеральным сырьем

и материалами с повышенным содержанием радионуклидов»

стр.

| Раздел I Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1 Термины и определения ……………………………………... | 3 |
| Глава 2 Область применения .……………………….……………….. | 4 |
| Глава 3 Основные положения ………………………………………... | 5 |
| Глава 4 Классификация материалов ………….…………………….... | 6 |
| Раздел II Требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с материалами | 7 |
| Глава 5 Критерии обеспечения радиационной безопасности при обращении с материалами …………………………………………..... | 7 |
| Глава 6 Требования по обеспечению радиационной безопасности работников организаций и населения ……………………………….. | 8 |
| Глава 7 Требования к организации и проведению радиационного контроля ……………………………………………………………….. | 10 |
| Приложение 1 Методика оценки доз облучения работников организаций ………………………………………………………….... | 11 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Настоящие Правила подготовлены ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства здравоохранения Республики Беларусь на основе Санитарных правил 2.6.1.789-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием радионуклидов»», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 декабря 1999 г. Настоящие Правила разработаны творческим коллективом в составе: Крисюк Э.М., Стамат И.П., Барковский А.Н. (Федеральный радиологический центр при Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте радиационной гигиены); Иванов С.И., Перминова Г.С. (Департамент госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Российской Федерации); Горский А.А. (Федеральный центр госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Российской Федерации).

2. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от  05 июля  2005 г. №  89.

Санитарные правила 2.6.2. 11-10- 2005

Гигиенические требования по обращению

с минеральным сырьем и материалами

с повышенным содержанием радионуклидов

Формат 30х42 1/4. Бумага писчая.

Тираж 200 экз.

Лицензия ЛИ № 02330/0133233 от 30.04.2004 г.

Отпечатано в Государственном учреждении «Республиканский центр

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Министерства

здравоохранения Республики Беларусь.

220099,  г. Минск, ул. Казинца, 50.