УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

31.12.2015 № 142

Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами»

- ГЛАВА 1

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к обеспечению радиационной безопасности работников (персонала) (далее – персонал) и населения при обращении с радиоактивными отходами (далее, если не установлено иное, – РАО).

- Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от  5  января  1998  года «О радиационной безопасности населения» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь 1998 г., № 5, ст. 25), Законом Республики Беларусь от  30  июля 2008  года «Об использовании атомной энергии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 187, 2/1523), Законом Республики Беларусь от  7  января  2012  года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), Санитарными нормами и правилами «Требования к радиационной безопасности», Гигиеническим нормативом «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  28  декабря  2012 г. № 213 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.05.2013, 8/26850), Санитарными нормами и правилами «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.03.2014, 8/28341).

- Требования настоящих Санитарных норм и правил распространяются на пользователей источников ионизирующего излучения (далее, если не установлено иное, – пользователи ИИИ), включая радиационные объекты и объекты использования атомной энергии, в результате эксплуатации и (или) вывода из эксплуатации которых образуются РАО, (далее, если не установлено иное, – радиационные объекты) и на организации, осуществляющие проектирование, строительство и реконструкцию радиационных объектов, на которых осуществляться обращение с РАО.

- Требования настоящих Санитарных норм и правил не распространяются на пользователей ИИИ, проектирование, строительство и реконструкция которых начались до вступления в силу настоящих Санитарных норм и правил (в части проектирования, строительства и реконструкции), а также на облученное ядерное топливо, ядерные материалы и производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов, образующиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья, отходы, образовавшиеся при дезактивации территорий, загрязненных в результате Чернобыльской аварии.

- Обеспечение радиационной безопасности персонала и населения при обращении с РАО должно осуществляться в соответствии с требованиями:

- Санитарных норм и правил «Требования к радиационной безопасности»;

- Гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия»;

- Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения»;

- настоящих Санитарных норм и правил;

- других нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области обеспечения радиационной безопасности.

- Настоящие Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

- Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарный норм и правил осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

- Пользователь ИИИ, в результате деятельности которого образуются РАО, несет ответственность за безопасное обращение с РАО до момента передачи их в специализированную организацию, осуществляющую переработку РАО, а также их долговременное хранение и захоронение.

- Обращение с РАО на радиационных объектах, а также в специализированных организациях, должно выполняться с учетом  способов их последующей переработки, агрегатного состояния, периода полураспада радионуклидов и вида излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное излучение), физических, химических и биологических характеристик РАО.

- Радиационная безопасность при обращении с РАО должна обеспечиваться минимизацией объема и количества образуемых РАО, взаимосвязью всех стадий обращения с РАО c учетом биологических, химических и других рисков, долговременной безопасностью РАО.

- Пользователь ИИИ, в процессе деятельности которого осуществляется обращение с РАО, обязан разработать схему обращения с РАО с учетом особенностей и условий выполняемых работ, согласовать и утвердить в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

- За пределами  радиационного объекта перевозка РАО должна проводиться специализированными организациями, в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами в области обеспечения радиационной безопасности при перевозке радиоактивных материалов (веществ), в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- ГЛАВА 2

- КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К РАО И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Пользователь ИИИ должен принять решение об отнесении отходов, загрязненных радионуклидами, к РАО в соответствии с требованиями, установленными настоящими Санитарными правилами.

- К газообразным РАО относятся газы, загрязненные радионуклидами, активность которых выше уровней, регламентируемых допустимым выбросом газообразных радиоактивных веществ в атмосферу (далее – допустимый выброс), которые устанавливаются органами, осуществляющими государственный санитарный надзор (далее – органы госсаннадзора), исходя из непревышения граничной дозы облучения населения от данного радиационного объекта.

- К жидким РАО относятся жидкие отходы, соответствующие следующим критериям:

- при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных одним радионуклидом, – превышение более чем в 10 раз значения референтного уровня содержания радионуклида в питьевой воде, приведенного в приложении 9 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия»;

- при загрязнении жидких отходов йодом-131 – если удельная активность йода-131 превышает 0,62 Бк/г, но при этом должно соблюдаться непревышение  граничной дозы облучения населения и по согласованию с органами госсаннадзора;

при известном радионуклидном составе жидких отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, – если сумма отношений удельных активностей радионуклидов к 10-кратному значению соответствующих референтных уровней содержания радионуклидов в питьевой воде превышает 1;

при неизвестном радионуклидном составе жидких отходов – если удельная активность превышает:

0,05 Бк/г – для альфа-излучающих радионуклидов;

0,5 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов.

- К твердым РАО относятся твердые отходы, соответствующие следующим критериям:

- при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных одним радионуклидом, – если удельная активность радионуклида превышает уровень изъятия и освобождения от контроля, приведенный в приложении 4 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия»;

при известном радионуклидном составе твердых отходов, загрязненных несколькими радионуклидами, – если сумма отношений удельных активностей радионуклидов к соответствующим уровням изъятия и освобождения от контроля, превышает 1;

при неизвестном радионуклидном составе твердых отходов – если:

мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности отходов превышает 0,001 мЗв/ч;

удельная активность превышает: 100 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов; 1 Бк/г – для альфа-излучающих радионуклидов.

- Для обеспечения долговременной безопасности при обращении с твердыми и жидкими РАО пользователь ИИИ должен использовать дифференцированные подходы для РАО, подлежащих освобождению от контроля, очень короткоживущих, очень низкоактивных, низкоактивных, среднеактивных, высокоактивных, а также отработавших закрытых источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ), не подлежащих дальнейшему использованию.

- Предварительная сортировка твердых РАО должна производиться с использованием категоризации твердых РАО по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения согласно приложению 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам, или по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности РАО:

очень низкоактивные РАО – от 0,001 мЗв/ч до 0,03 мЗв/ч;

низкоактивные РАО – от 0,03 мЗв/ч до 0,3 мЗв/ч;

среднеактивные РАО – от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч;

высокоактивные РАО – более 10 мЗв/ч.

- Для обеспечения долговременной безопасности при захоронении очень низкоактивных, низкоактивных, среднеактивных, высокоактивных РАО должна использоваться категоризация твердых и жидких РАО по  удельной активности радионуклидов в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам. В случае, когда по приведенным в таблице 1 приложения 2 характеристикам радионуклидов РАО относятся к разным категориям, для них устанавливается наиболее высокое из полученных значений категории РАО.

- К РАО, подлежащим освобождению от контроля, относятся отходы, загрязненные радионуклидами, до принятия решения пользователем ИИИ об их освобождении от контроля в соответствии с критериями, установленными в пунктах 15-17 настоящих Санитарных норм и правил. Обращение с отходами, освобожденными от контроля, должно осуществляться как с нерадиоактивными отходами.

- К очень короткоживущим РАО относятся отходы, загрязненные радионуклидами с периодом полураспада, не превышающим 100 суток, активность которых в течение временного хранения снижается из-за распада радионуклидов до уровней изъятия и освобождения от контроля.

- Долговременная безопасность РАО должна обеспечиваться захоронением:

очень низкоактивных РАО – в пункте захоронения РАО (далее – ПЗРО) приповерхностного типа с земляной засыпкой, за которым осуществляется контроль безопасности в соответствии с техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь;

низкоактивных РАО – в приповерхностных ПЗРО с инженерно-техническими барьерами на срок до нескольких сотен лет;

среднеактивных РАО – в ПЗРО, расположенных на глубине от десятков до нескольких сотен метров. К среднеактивным РАО относятся отходы, не нуждающиеся или нуждающиеся только в ограниченном обеспечении отвода тепла после захоронения;

высокоактивных РАО – в ПЗРО, расположенных в глубоких геологических формациях, оборудованных инженерно-техническими барьерами и системами  обеспечивающими отведение тепла. К высокоактивным РАО относятся отходы, требующие высокой степени локализации и изоляции, генерирующие значительное количество тепла в результате радиоактивного распада и продолжающие генерировать тепло в течение нескольких столетий.

- Классификация отработавших закрытых ИИИ в соответствии с их долговременной опасностью осуществляется в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

- Отработавшие закрытые ИИИ:

содержащие радионуклиды с периодом полураспада менее 100 суток, относятся к очень короткоживущим РАО и после освобождения их от контроля должны утилизироваться как нерадиоактивные отходы;

с активностью менее 1 МБк с периодом полураспада радионуклидов менее 30 лет относятся к низкоактивным РАО и должны захораниваться в приповерхностных ПЗРО;

- содержащие долгоживущие радионуклиды, а также высокоактивные источники ионизирующего излучения с активностью более 1 МБк с коротким периодом полураспада, относятся к классу среднеактивных РАО и для обеспечения радиационной безопасности захораниваются в ПЗРО в глубоких геологических системах.

- ГЛАВА 3

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАДИАЦИОННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАО

- При проектировании радиационных объектов должны соблюдаться требования нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, а также должны быть обеспечены:

- отсутствие отрицательного воздействия на население от обращения с РАО, в том числе непревышение эффективной дозы облучения населения 10 мкЗв/год на всех этапах обращения с РАО;

эффективные системы и методы очистки газообразных и жидких РАО до уровней, непревышающих значений регламентируемых допустимыми выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую среду;

раздельная система обращения с РАО разных видов и нерадиоактивных отходов, необходимые помещения и оборудование для обращения с РАО;

- система специальной канализации (далее – спецканализация) при образовании более 200 л/сутки жидких РАО, конструкция которой должна обеспечивать непопадание радиоактивных стоков к нерадиоактивным;

отдельное помещение или специально отведенное место для временного хранения РАО, которые должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для работ не ниже II класса, установленными Санитарными нормами и правилами «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения»;

вентиляционная система, предусматривающая направление технологических сдувок в сборные вентиляционные короба, и дальнейший  выброс в вентиляционную трубу только после их выдержки и (или) очистки газов до уровней радиоактивного загрязнения, непревышающих значений регламентируемых допустимыми выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую среду;

вентиляционная система для удаления технологических сдувок, отдельная от общеобменной (вытяжной).

- При проектировании специализированной организации должны соблюдаться требования, указанные в пункте 26 настоящих Санитарных норм и правил, в том числе должны соблюдаться следующие требования:

- специализированная организация должна быть оснащена средствами связи и оповещения, водопроводом с подачей горячей и холодной воды, системами хозяйственно-бытовой канализации;

- спецканализация, должна быть оборудована контрольными емкостями;

- должны быть обеспечены эффективные технологии сбора, переработки, кондиционирования, временного хранения (с указанием сроков), упаковки, перевозки, хранения и (или) захоронения для каждого вида РАО;

- иные требования, установленные настоящими Санитарными нормами и правилами.

- Проектная документация на радиационные объекты должна соответствовать требованиям нормативных правовых и технических нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной безопасности, и содержать следующую информацию:

- характеристику образующихся РАО: годовое количество РАО (масса, объем); агрегатное состояние; радионуклидный состав; активность;

- меры по обеспечению безопасности при обращении с РАО, в том числе в случае радиационной аварии.

- Промышленная площадка специализированной организации (далее, если не установлено иное, – промплощадка) должна проектироваться преимущественно с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам, расположенным в районе ее размещения, с соблюдением следующих требований:

- связь с автомагистралями должна осуществляться через благоустроенные подъездные пути, имеющие твердое без дефектов покрытие (асфальтовое или бетонное).

- Вокруг промплощадки устанавливается санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) и зона наблюдения (далее – ЗН) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- Территория промплощадки должна соответствовать следующим требованиям:

- 30.1. должна быть благоустроена и озеленена, ограждена и обозначена предупредительными знаками радиационной опасности, а также обеспечена охраной и другими элементами системы физической защиты;

- 30.2. должна быть зонирована в зависимости от возможности радиоактивного загрязнения с установлением зоны свободного доступа и зоны контролируемого доступа.

- В зоне контролируемого доступа допускается располагать: инженерные сооружения для долговременного хранения или захоронения РАО; установки по обращению с РАО; вспомогательные службы; пункт дезактивации специализированного транспорта (далее – спецтранспорт), контейнеров и оборудования;

- 30.3. на территории промплощадки:

- должен располагаться пункт долговременного хранения РАО (далее, если не установлено иное, – хранилище РАО) и (или) ПЗРО;

- не допускается проживание людей, размещение зон отдыха, содержание сельскохозяйственных животных, выращивание сельскохозяйственной продукции, а также размещение зданий и сооружений, не относящихся к данному радиационному объекту.

- Полы, стены, потолки и двери в помещениях для дезактивации должны быть покрыты слабосорбирующими материалами, стойкими к дезактивации, не иметь дефектов покрытия, и обладать достаточной механической прочностью.

- Края покрытий полов должны быть подняты и заделаны заподлицо со стенами.

- Полы должны быть оборудованы уклонами и сливными трапами.

Конструкция и материалы наружных и внутренних поверхностей оборудования в помещениях для дезактивации должны быть выполнены из материалов, легко поддающихся дезактивации.

- При проектировании хранилища РАО должны быть обеспечены:

недопущение несанкционированного  доступа к РАО;

герметичность конструкции, предотвращающая проникновение  атмосферных осадков, поверхностных и подземных вод;

внутренний дренаж конденсата или аварийных протечек;

раздельное размещение РАО по уровням активности;

раздельное размещение РАО по возгораемости;

упорядоченное хранение упаковок или контейнеров с РАО;

условия хранения, исключающие преждевременное разрушение упаковок и контейнеров с РАО, ухудшение физических, химических и других параметров РАО;

возможность извлечения РАО из хранилища РАО и перевозки их за его пределы без превышения граничных доз облучения персонала и населения;

возможность радиационного контроля упаковок и контейнеров с РАО;

возможность демонтажа строительных конструкций при выводе из эксплуатации.

- При проектировании ПЗРО должно соблюдаться следующие требования:

определены предельные значения активности каждого значимого радионуклида в составе захораниваемых РАО;

- проектная доза облучения населения, обусловленная захороненными РАО, не должна превышать граничную дозу 0,3 мЗв в год;

- риск для репрезентативного лица, которое может подвергнуться облучению в будущем в результате природных процессов, нарушающих защитные барьеры ПЗРО, не должен превышать граничный риск 10-5 в год;

проектом по консервации ПЗРО должно быть предусмотрено ограничение несанкционированного доступа населения к РАО. Прогнозная доза облучения  населения в случае несанкционированного проникновения человека в ПЗРО не должна превысить 20 мЗв в год.

- ГЛАВА 4

- ТРЕБОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРИ ОБРАЩЕНИИ  С РАО НА РАДИАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ

- ДО ПЕРЕДАЧИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

- Деятельность радиационного объекта не должна приводить к образованию РАО, для которых отсутствуют возможность дальнейшей переработки, кондиционирования, долговременного хранения, перевозки и захоронения РАО.

- Пользователь ИИИ должен обеспечить:

своевременный сбор и сортировку РАО, перевод их в состояние, пригодное для передачи в специализированную организацию, а также выдержку и (или) очистку газообразных и жидких РАО;

учет количества РАО, находящихся на радиационном объекте и переданных в специализированную организацию;

безопасность РАО в месте временного хранения РАО.

- Сбор РАО должен производиться в местах их образования отдельно от нерадиоактивных отходов с учетом их физических и химических характеристик, а также применяемых на радиационном объекте методов переработки отходов.

- Смешивание РАО с нерадиоактивными отходами с целью снижения их удельной активности не допускается.

- Первичный сбор твердых РАО на радиационном объекте может производиться в пластиковые (или бумажные) мешки, которые затем помещаются в контейнеры для сбора твердых РАО, или сразу в контейнеры для сбора твердых РАО оборудованные приспособлениями для снижения уровней облучения персонала.

Мешки из полимерной пленки, предназначенные  для первичного сбора РАО, должны быть механически прочными, максимально устойчивыми к воздействию низких температур и иметь шнур для плотного затягивания верха мешка после его заполнения. При размещении отходов в мешках во всех случаях следует принять меры, предотвращающие возможность их механических повреждений острыми, колющими и режущими предметами. Заполнение контейнеров РАО должно производиться под радиационным контролем в условиях, исключающих возможность их рассыпания и разлива.

- При мощности дозы гамма-излучения на поверхности контейнера с твердыми РАО более 2 мЗв/ч они должны помещаться в защитные колодцы или ниши. Извлечение контейнеров из  колодцев и ниш необходимо производить с помощью специального  приспособления, позволяющего исключить переобучение персонала.

- Относящиеся к РАО закрытые отработавшие ИИИ и РАО, содержащие альфа-излучающие и трансурановые радионуклиды, должны собираться и храниться отдельно от прочих РАО с последующим их долговременным хранением и (или) захоронением.

- Очень короткоживущие РАО должны собираться отдельно от других РАО и выдерживаться в местах временного хранения на радиационном объекте до снижения их активности до значений, не превышающих критериев отнесения их к РАО, установленных в пунктах 16-17 настоящих Санитарных норм и правил.

Условия и сроки временного хранения очень короткоживущих РАО определяются схемой обращения с РАО.

- После окончания срока службы компоненты системы очистки газообразных РАО должны проходить радиационный контроль, на основании которого осуществляется дальнейшее обращение  с ними как с  РАО соответствующего класса или нерадиоактивными отходами.

- Первичный сбор жидких РАО должен производиться в контейнеры или, при образовании жидких РАО более 200 л/сутки, они должны направляться в спецканализацию.

- Относящиеся к жидким РАО сливные и сточные воды должны собираться через дренажные трубы спецканализации и выдерживаться в накопительных баках выдержки в местах временного хранения РАО.

- Сброс сточных вод, загрязненных радионукдидами, в хозяйственно-бытовую канализацию после выдержки должен оформляться актом на сброс очищенных сточных вод по форме согласно приложению 3 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – акт на сброс).

- Запрещается сброс жидких РАО в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

- Отходы биологического происхождения и  объекты окружающей среды, относящиеся к категории очень низкоактивных РАО и образующиеся в результате проведения радиационного контроля и мониторинга объектов окружающей среды, должны утилизироваться путем возврата их на место сбора (отбора) проб, а при невозможности возврата их на место отбора дальнейшее обращении с ними должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Санитарных норм и правил.

- В конце рабочего дня (рабочей смены) контейнеры с жидкими  или твердыми РАО должны быть переданы лицу, ответственному за сбор, учет, хранение и передачу РАО (далее – ответственное лицо), и размещены в местах временного хранения РАО.

- Ответственное лицо должно вести журнал учета твердых РАО по форме согласно приложению  4 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – журнал учета твердых РАО) и (или) журнал учета жидких РАО по форме согласно приложению 5 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – журнал учета жидких РАО).

- Временное хранение РАО на радиационном объекте должно осуществляться в специально организованных местах временного хранения РАО в контейнерах, которые должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать безопасность хранящихся в них РАО;

должна позволять ручную загрузку и выгрузку упаковок низкоактивных отходов РАО,  и механизированную загрузку и выгрузку РАО средней и высокой активности.

- обеспечивать возможность погрузки и разгрузки со спецтранспорта;

- на наружной поверхности иметь знак радиационной опасности установленной формы, а при невозможности нанесения такого знака –  бирку со знаком радиационной опасности. Знак радиационной опасности должен быть удален с контейнеров, содержащих отходы, освобожденные из-под контроля;

- конструкция контейнеров и мест временного хранения РАО должны исключать возможность утечки и миграции радиоактивных веществ в окружающую среду, обеспечивать надежную гидроизоляцию и своевременное удаление протечек, собираемых в поддоны, расположенные под контейнерами;

- контейнеры для жидких РАО должны иметь дублированный контроль уровня заполнения и быть оборудованы приспособлениями для взятия проб и перекачки растворов из одного контейнера в другой.

- При временном хранении РАО на радиационном объекте мощность дозы гамма-излучения в воздухе на расстоянии 1 м от контейнера с РАО не должна превышать 0,1 мЗв/ч. Мощность дозы гамма-излучения за пределами или на границе места временного хранения РАО не должна превышать 0,005 мЗв/ч.

- Объемы, сроки и условия временного хранения РАО устанавливаются в проектной документации радиационного объекта и определяются схемой обращения с РАО, разработанной пользователем ИИИ.

- Временное хранение контейнеров, содержащих эманирующие радиоактивные вещества (радий, торий и др.), допускается только в вытяжных шкафах или укрытиях, оборудованных вытяжной вентиляционной системой, со скоростью движения воздуха не менее 1,5 м/с.

- РАО органического происхождения, загрязненные очень короткоживущими радионуклидами и требующие соблюдения температурного режима хранения, должны помещаться в специально отведенные пользователем ИИИ холодильники до освобождения их от контроля.

- При отсутствии возможности обеспечения необходимых условий хранения в холодильных установках или соответствующих растворах РАО с большим количеством органических веществ (трупы экспериментальных животных и др.) временное хранение таких отходов  не должно превышать 5 суток.

- Подготовка РАО к передаче в специализированную организацию должна производиться персоналом радиационного объекта, на котором образовались РАО, или с привлечением персонала специализированной организации.

- Передаче в специализированную организацию не подлежат РАО:

являющиеся опасными за счет возможности  самопроизвольного взрыва или самовоспламенения;

содержащие химические вещества с токсическими характеристиками, соответствующие I классу (чрезвычайно опасные) и II классу (высокоопасные);

способные выделять газы, пары, возгоны;

выделяющие тепло и горючие газы при реакции с водой;

патогенные и инфекционные материалы, способные вызвать заболевания у персонала и населения.

РАО, перечисленные в части первой настоящего пункта, должны быть переведены в неопасное состояние на радиационном объекте, на котором они образовались.

- Перед передачей в специализированную организацию крупногабаритные РАО на радиационном объекте должны подвергаться разборке и фрагментации на части с последующим затариванием их в транспортные упаковочные комплекты.

- При отсутствии возможности разборки или затаривания в транспортные упаковочные контейнеры крупногабаритных РАО допускается передача в специализированную организацию неразобранных крупногабаритных РАО без контейнеров, но при этом их перевозка должна выполняться специализированной организацией на специально оборудованных транспортных средствах и в соответствии с действующими правилами безопасной транспортировки радиоактивных веществ, установленных нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

- Передача отработавшего закрытого ИИИ, отнесенного к категории РАО, в специализированную организацию осуществляется при предъявлении паспорта на ИИИ, выданного изготовителем данного ИИИ.

- При отсутствии паспорта ИИИ пользователь ИИИ, передающий отработавший ИИИ в специализированную организацию, должен представить документ, подтверждающий характеристики данного закрытого ИИИ.

- Уровни радиоактивного загрязнения на поверхности упаковок, контейнеров и транспортных упаковочных комплектов партии РАО, передаваемых в специализированную организацию, не должны превышать значений, приведенных в приложении 14 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия».

- При передаче РАО в специализированную организацию оформляется  акт на партию РАО, передаваемых в специализированную организацию, согласно приложению 6 к настоящим Санитарным нормам и правилам (далее – акт на партию РАО).

- Перевозка и перемещение РАО внутри помещений и на территории радиационного объекта или специализированной организации  должны производиться в контейнерах и упаковках по заранее определенным маршрутам.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ, ХРАНЕНИЮ, УДАЛЕНИЮ И УЧЕТУ РАО
В ОТДЕЛЕНИЯХ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Обращение с РАО в организациях здравоохранения должно осуществляться в соответствии с нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь в области обеспечения радиационной безопасности.

- Пищевые отходы, образуемые от пациентов с введенными радиофармацевтическими лекарственными средствами, должны собираться в отдельные контейнеры. По результатам радиационного контроля пользователем ИИИ принимается решение о необходимости соблюдения мер радиационной безопасности при обращении с такими отходами.

- Пищевые отходы, относящиеся к  РАО, должны временно храниться в отдельном холодильнике для выдержки с целью распада радионуклидов до снижения активности до значений, не превышающих критериев отнесения их к РАО в соответствии с требованиями настоящих Санитарных норм и правил, после чего с такими отходами обращаются как с нерадиоактивными.

- Использованные свинцовые транспортные контейнеры от фасовок радиофармацевтических лекарственных средств должны храниться в местах временного хранения РАО.

- При радиоактивном загрязнении внешних и внутренних поверхностей свинцовых транспортных контейнеров выше допустимых уровней радиоактивного загрязнения поверхности транспортных средств, приведенных в приложении 14 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», дальнейшее обращение с такими контейнерами выполняется в зависимости от радионуклидного состава и активности радионуклидов. Данные контейнеры могут быть дезактивированы или помещены на распад для снижения уровня радиоактивного загрязнения до допустимых уровней загрязнения поверхности транспортных средств.

- Тело умершего человека с введенными радиофармацевтическими лекарственными средствами должно доставляться из палаты в отдельную морозильную камеру. В этой камере тело умершего человека должно выдерживаться период времени, необходимый для распада радионуклидов до значений, не превышающих уровни изъятия и освобождения от контроля, установленные в приложении 4 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», после чего обращение с телом может проводиться без соблюдения требований радиационной безопасности.

- Загрязненные радионуклидами одежда и обувь пациентов, постельное и туалетное белье, средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), в том числе одежда специальная защитная, должны храниться в пластиковых мешках в местах временного хранения РАО, и после радиационного контроля передаваться:

- в прачечную, в случае непревышения допустимых уровней радиоактивного загрязнения, установленных приложением 12 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия»;

- в специализированную прачечную, в случае и порядке, установленном пунктом 105 настоящих Санитарных норм и правил.

- Одноразовые или неподлежащие дальнейшему использованию одежда и обувь пациентов, постельное и туалетное белье, СИЗ утилизируются в соответствии с требованиями, установленными настоящими Санитарными нормами и правилами.

- Система по обеспечению радиационной безопасности при обращении с жидкими РАО в организациях здравоохранения должна учитывать:

- вид и объем образуемых жидких РАО;

- количество коек и время пребывания пациентов в палатах после введения радиофармацевтических лекарственных средств;

- активность вводимых пациентам радиофармацевтических лекарственных средств, или расходуемых ежедневно организацией здравоохранения;

- содержание радионуклидов в сточных водах.

- Неиспользованные остатки радиоактивных растворов радиофармацевтических лекарственных средств, а также отработанные растворы от промывки и дезактивации медицинских изделий должны собираться в контейнеры и выдерживаться для снижения активности до значений, непревышающих критерии отнесения к жидким РАО в соответствии с пунктом 14 настоящих Санитарных норм и правил.

- ГЛАВА 6

- ТРЕБОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАО В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

- ОРГАНИЗАЦИИ

- Прием РАО специализированной организацией должен осуществляться в соответствии с установленными  критериями приемлемости РАО, которые обеспечивают радиационную безопасность при обращении с РАО в специализированной организации и устанавливаются  в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов Республики Беларусь.

- Специализированная организации должна вести учет поступающих, хранящихся и захораниваемых РАО в журнале учета РАО в специализированной организации по форме согласно приложениям 5-6 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

- Переработка, хранение и захоронение РАО в специализированной организации должны выполняться с учетом:

- радионуклидного и химического составов РАО;

- уровня радиоактивности и тепловыделения РАО;

- количества РАО;

- характеристик используемых контейнеров;

- схемы последующего обращения с РАО и технологий, используемых в специализированной организации;

- всех стадий обращения с РАО;

- условий перевозки РАО;

- условий и продолжительности долговременного хранения РАО;

- способа захоронения РАО.

- Методы переработки и кондиционирования РАО должны быть направлены на обеспечение максимальной безопасности РАО с учетом их характеристик и максимальное снижение риска облучения персонала и населения на всех последующих стадиях обращения с РАО, включая образование вторичных РАО.

- Кондиционированные РАО должны:

быть твердыми с оптимальной устойчивостью к радиационному, механическому, химическому, тепловому и биологическому воздействиям;

иметь низкую растворимость и выщелачиваемость подземными и поверхностными водами;

содержать минимальное остаточное количество свободной воды в отвержденных РАО;

не содержать веществ, обладающих физическими и химическими свойствами, приводящих к самопроизвольной аварии (пирофорность, взрывоопасность или реакционная способность);

быть устойчивыми к газообразованию вследствие радиохимических, химических и биологических реакций.

Кондиционированные высокоактивные РАО, характеризующиеся тепловыделением, должны иметь термоустойчивую форму, а при их хранении и захоронении должен быть организован отвод тепла.

- При переработке твердых РАО методом сжигания должна быть обеспечена  очистка отходящих газов.

- Металлические твердые очень низкоактивные, низкоактивные и среднеактивные РАО с поверхностным загрязнением подлежат дезактивации.

- После переплавки металл, содержащий техногенные радионуклиды с удельной активностью, не превышающей величин, указанных в приложении 18 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», допускается к повторному использованию.

- Конструкция, тип, размер, материал, способ герметизации и долговечность контейнеров, предназначенных для долговременного хранения и (или) захоронения РАО, с учетом назначения контейнера должны соответствовать следующим требованиям:

обеспечивать биологическую защиту и радиационную безопасность РАО;

на протяжении всего его срока службы обеспечивать герметичность, включая диффузионную непроницаемость материала;

иметь механическую прочность,  в том числе с учетом нагрузки на контейнер при укладке и перевозке;

иметь вес и объем в соответствии с  возможностями транспортных средств, пунктов хранения и (или) захоронения РАО;

обеспечивать прочность строповых устройств на протяжении всего периода  эксплуатации контейнера;

иметь коррозионную устойчивость к воздействию контактирующих с ним сред, как с внешней, так и с внутренней стороны;

обеспечивать термостойкость, дезактивируемость, физическую и химическую совместимость РАО и контейнера;

иметь маркировку  с указанием характеристик содержащихся в нем РАО.

- При хранении РАО в наземных сооружениях долговечность контейнера должна обеспечивать радиационную безопасность РАО на протяжении всего срока хранения до окончательного захоронения РАО и составлять не менее 50 лет.

- При захоронении РАО в приповерхностных ПЗРО требования к долговечности контейнера должны определяться с учетом защитных свойств контейнера, инженерных сооружений ПЗРО и вмещающих пород.

- Контейнеры с РАО, направляемые на долговременное хранение и (или) захоронение, должны сопровождаться паспортом захораниваемых РАО, выданным специализированной организацией, в котором указывается следующее:

радионуклидный состав РАО;

удельная активность РАО и суммарная активность содержимого контейнера;

мощность дозы гамма-излучения в воздухе на расстоянии 0,1 м и 1 м от наружной поверхности контейнера;

уровень нефиксированного поверхностного загрязнения контейнера по состоянию на дату вывоза на захоронение.

- В специализированной организации должен быть оборудован пункт для дезактивации (помещение или место в помещении) для дезактивации контейнеров. Дезактивация должна выполняться с применением моющих средств и средств, предназначенных для дезактивации.

- Обращение с отходами, загрязненными радионуклидами и образующимися в процессе дезактивации, должно определяться по результатам радиационного контроля. Результаты радиационного контроля до и после дезактивации должны регистрироваться в журналах радиационного контроля.

- После проведения дезактивации спецтранспорта мощность дозы в любой точке, находящейся на расстоянии 0,1 м от поверхности спецтранспорта, не должна превышать 0,005 мЗв/ч.

- ГЛАВА 7

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЗРО

- Радиационная безопасность ПЗРО во время его эксплуатации обеспечивается соблюдением граничных доз облучения населения и обеспечением приемлемого уровня защищенности окружающей среды от вредного радиационного воздействия РАО, захороненных в  ПЗРО.

- При консервации ПЗРО должны быть предусмотрены меры по предотвращению отрицательного воздействия на население и обеспечению приемлемого уровня защищенности окружающей среды от вредного радиационного воздействия РАО в течение всего срока сохранения потенциальной опасности РАО согласно  прогнозным оценкам состояния ПЗРО.

- Приповерхностные и подземные емкости для захоронения РАО по окончании загрузки должны быть законсервированы, а все прочие здания и сооружения, относящиеся к ПЗРО, за исключением системы радиационного контроля, подлежат выводу из эксплуатации в соответствии с требованиями, установленными Санитарными нормами и правилами по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ, а также другими нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

- Документация о захораниваемых РАО и ПЗРО должна храниться в специализированной организации. После консервации ПЗРО и закрытия специализированной организации обращение с документацией по РАО и ПЗРО осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- На внешней границе ПЗРО в местах наиболее вероятного проникновения человека должны располагаться предупреждающие знаки о захоронении РАО, которые должны выполняться из прочных долговечных материалов и размещаться на внешнем инженерном барьере в процессе консервации ПЗРО.

- ГЛАВА 8

- ТРЕБОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ И УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕРСОНАЛА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Обеспечение и использование СИЗ персоналом и лицами, посещающими помещения и территории, где проводятся работы с ИИИ или РАО, зависят от вида и класса работ и выполняются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Вход в зону контролируемого доступа допускается только через санитарный пропускник, а в помещения для работ I класса – дополнительно через стационарные санитарные шлюзы.

- Пребывание в зоне контролируемого доступа должно осуществляться под радиационным контролем и при наличии:

- допуска, выданного администрацией специализированной организации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- необходимых СИЗ.

- В зоне контролируемого доступа не допускается:

- хранение пищевых продуктов, личных предметов и других предметов, не используемых при выполнении работ;

- прием пищи и курение.

- Проход в помещения и на территорию специализированной организации, где возможно переоблучение персонала (аварийные или ремонтные работы), должен осуществляться:

- по наряду-допуску, выданному в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- под радиационным контролем;

- через санитарный шлюз (стационарный или переносной).

- Радиоактивное загрязнение наружных поверхностей оборудования, инструмента, спецтранспорта и других рабочих поверхностей в помещениях постоянного и периодического пребывания персонала специализированной организации не должны превышать допустимых значений, приведенных в приложении 12 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия».

- Во всех помещениях постоянного пребывания персонала, в которых ведутся работы с РАО, должна проводиться ежедневная уборка влажным способом. Сухая уборка помещений, за исключением вакуумной, не допускается. Уборочный инвентарь должен закрепляться за помещением для работ каждого класса опасности, маркируется и хранится в специально отведенных местах.

- При отсутствии в специализированной организации объекта общественного питания должно быть предусмотрено помещение для приема пищи, которые должны быть оборудованы:

- умывальником с подводкой горячей и холодной воды питьевого качества;

- нагревательными устройствами;

- холодильником, посудой, мебелью.

- Вход работников в места и помещения, предназначенные для приема пищи, в СИЗ не допускается.

- Не допускается курение в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели.

- ГЛАВА 9

- ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОМУ КОНТРОЛЮ

- В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- В специализированной организации на всех стадиях обращения с РАО должен осуществляться радиационный контроль в соответствии с требованиями, установленными Санитарными нормами и правилами «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», настоящими Санитарными нормами и правилами.

- Объем, периодичность, контролируемые объекты и параметры, приборы и методы радиационного контроля должны устанавливаться  с учетом радиационного воздействия специализированной организации на персонал и население, окружающую среду и определяться программой радиационного контроля, разработанной пользователем ИИИ.

- В специализированной организации, на границе промплощадки специализированной организации и (или) на границе СЗЗ, в пределах ЗН должен проводиться радиационный контроль.

Пункты радиационного контроля в СЗЗ и ЗН специализированной организации должны располагаться с учетом расположения населенных пунктов и в соответствии с розой ветров в направлении господствующих ветров в данной местности и, соответственно, в противоположном и перпендикулярных направлениях.

- На въездах и выездах в (из) зону контролируемого доступа специализированной организации должен проводиться радиационный контроль транспортных средств и груза.

- В зависимости от вида выполняемых работ в специализированной организации радиационный контроль должен включать контроль:

мощности дозы гамма-излучения;

плотности потока бета-частиц;

мощности дозы нейтронного излучения или плотности потока нейтронов;

объемной активности газов, аэрозолей воздуха производственных помещений и атмосферного воздуха;

объемной активности газов и аэрозолей в выбросах в атмосферу;

активности (удельной или объемной) сточных вод;

удельной альфа-, бета-активности или мощности дозы гамма- и нейтронного излучения на поверхности твердых и отвержденных РАО или поверхности контейнера;

радионуклидного состава газов и аэрозолей воздуха производственных помещений, атмосферного воздуха, выбросов в атмосферу;

содержания радионуклидов в сточных водах;

загрязнения альфа-, бета-активными веществами поверхностей производственных помещений, оборудования, оснастки, транспортных средств, территории, дорог;

загрязнения альфа-, бета-активными веществами кожных покровов, СИЗ, специализированной защитной одежды и личной одежды персонала;

- индивидуальной дозы облучения персонала.

- В СЗЗ и ЗН специализированной организации кроме выше перечисленного для оценки доз облучения населения радиационный контроль, в том числе должен включать контроль радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды:

- активности (объемной или удельной) радионуклидов в воздухе, почве, растительности, поверхностных и подземных водах;

- активности (объемной или удельной) радионуклидов в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье.

- Для оценки дозы внутреннего облучения персонала должны оцениваться годовые поступления радионуклидов в организм персонала с учетом концентрации радионуклидов в воздухе производственных помещений и уровня радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей.

- Не допускается присутствие персонала в зоне контролируемого доступа без приборов индивидуального дозиметрического контроля.                При ликвидации аварийных ситуаций или при проведении ремонтных работ персонал дополнительно должен обеспечиваться прямопоказывающими дозиметрами и (или) пороговыми дозиметрами-сигнализаторами.

- В помещениях зоны контролируемого доступа должны устанавливаться стационарные радиометрические приборы с автоматическими звуковыми и световыми сигнализирующими устройствами.

- По результатам радиационного контроля на территории промышленной площадки, в СЗЗ и ЗН специализированной организации пользователь ИИИ должен оценить  дозы облучения персонала и населения и разработать мероприятия по снижению доз облучения персонала и населения, предотвращению загрязнения окружающей среды.

- Результаты радиационного контроля должны регистрироваться в журналах радиационного контроля.

- После радиационного контроля обращение с СИЗ, в том числе специальной защитной одеждой, загрязненной радионуклидами выше допустимых уровней радиоактивного загрязнения, установленных приложением 12 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия», должно выполняться следующим образом:

- передаваться для дезактивации в специализированную прачечную в соответствии санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования по дезактивации основных и дополнительных СИЗ в специализированных прачечных;

- одноразовые или неподлежащие дальнейшему использованию СИЗ утилизироваться как РАО в соответствии с требованиями, установленными настоящими Санитарными нормами и правилами;

- в зависимости от характера радиоактивного загрязнения (характеристики радионуклидов и их активности) –  помещаться на распад до снижения уровней радиоактивного загрязнения до допустимых значений, установленных приложением 12 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки радиационного воздействия».

- ГЛАВА 10

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

- ПРИ ОБРАЩЕНИИ С РАО

- Планирование и организация мероприятий по обеспечению готовности и реагирования в случае радиационной аварии на радиационных объектах, осуществляющих обращение с РАО, в том числе в специализированной организации, должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- Пользователь ИИИ на стадии проектирования обязан разработать перечень потенциальных аварий, возникающих вследствие неисправности оборудования, неправильных действий персонала, стихийных бедствий или иных причин, которые могут привести к потере контроля над ИИИ и облучению людей, с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки в соответствии с технической документацией и согласовать его с органами госсаннадзора.

- Пользователь ИИИ должен разработать и обеспечить хранение на рабочих местах инструкции по действиям персонала и работников в случае радиационной аварии, в том числе в случае аварийного загрязнения рабочего места, аварии при транспортировании или перемещении РАО, или при вынужденной остановке спецтранспорта, перевозящего РАО.

- На радиационном объекте должна быть предусмотрена система экстренного оповещения об аварии, по сигналам которой персонал должен действовать в соответствии с планом мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий и инструкцией по действиям персонала в аварийных ситуациях.

- Приложение 1

- к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

- Категоризация твердых радиоактивных отходов (РАО)

- по уровню поверхностного радиоактивного загрязнения

| Категория РАО | Уровень поверхностного радиоактивного загрязнения, част/(см2 ×мин) |  |
| --- | --- | --- |
|  | бета-излучающие радионуклиды | альфа-излучающие радионуклиды |
| Очень низкоактивные | от 500 до 103 | от 50 до 102 |
| Низкоактивные | от 103 до 104 | от 102 до 103 |
| Среднеактивные | от 104 до 107 | от 103 до 106 |
| Высокоактивные | более 107 | более 106 |

- Приложение 2
к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

- Таблица 1

Категоризация твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО)

по удельной активности радионуклидов

| Категория РАО | Удельная активность, Бк/г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тритий | бета- излучающие радионуклиды (исключая тритий) | альфа- излучающие радионуклиды (исключая трансурановые) | трансурановые радионуклиды |
| Твердые РАО |  |  |  |  |
| Очень низкоактивные | до 107 | до 103 | до 102 | до 101 |
| Низкоактивные | от 107 до 108 | от 103 до 104 | от 102 до 103 | от 101 до 102 |
| Среднеактивные | от 108до 1011 | от 104 до 107 | от 103 до 106 | от 102 до 105 |
| Высокоактивные | более 1011 | Более 107 | более 106 | более 105 |
| Жидкие РАО |  |  |  |  |
| Низкоактивные | до 104 | до 103 | до 102 | до 101 |
| Среднеактивные | от 104 до 108 | от 103 до 107 | от 102 до 106 | от 101 до 105 |
| Высокоактивные | более 108 | более 107 | более 106 | более 105 |

- Таблица 2

Категоризация отработавших закрытых источников ионизирующего излучения  (ИИИ) в соответствии с их долговременной опасностью

| Категоризация радиоактивных отходов (далее – РАО) | Период полураспада | Активность | Закрытый ИИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднеактивные | более 30 лет | менее 10 ГБк | Am-241, Ra-226 (измерители) |
|  | более 30 лет | менее 40 МБк | Плутоний, америций, радий (антистатические устройства) |
|  | более 30 лет | менее 1 ПБк | Cs-137 (облучатели), Sr-90 (толщиномеры, радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТЭГ)) |
|  | менее 15 лет | менее 100 TБк | Co-60 (облучатели) |
| Низкоактивные | более 30 лет | менее 1 MБк | Cs-137 (брахитерапия, влагомеры/плотномеры) |
|  | менее 15 лет | менее 10 MБк | Co-60, H-3 (тритиевая мишень), Kr-85 |
| Очень короткоживущие | менее 100 сут. | 5 TБк | Ir-192 (брахитерапия) |
|  | менее 100 сут. | 100 MБк | Y-90, Au-198 (брахитерапия) |

- Приложение 3

- к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

__________________________

«__» _____________ 20__ г.

- АКТ № _______

на сброс очищенных сточных вод

от «__» ________________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________

(должность, ФИО ответственных лиц*)

________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что «___» __________________ 20__ г.

сброшено ________________ л очищенных сточных вод из

________________________________________________________________

(место сброса, наименование резервуара)

________________________________________________________________

Удельная активность очищенных сточных вод:

по сумме бета-излучателей		______________ Бк/л;

по сумме альфа-излучателей	______________ Бк/л;

по отдельным радионуклидам	______________ Бк/л.

Суммарная активность  сточных вод ________________ Бк

ФИО и подписи ответственных лиц ______________________

_____________________

* Лица, ответственные  за сбор, учет, хранение и передачу РАО.

- Приложение 4

- к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

Форма

- Журнал учета твердых  радиоактивных отходов (РАО)

| № п/п | Наименование РАО (для закрытых источников ионизирующего излучения (ИИИ) № и дата паспорта ИИИ) | Дата поступления | Вид и номер контей-нера | рН среды | Радио-нуклид-ный состав и вид излуче-ния | Количество, кг | Удельная активность, Бк/г1 | Акти-вность, Бк1 | ФИО и подпись сдавшего отходы | ФИО и подпись принявшего отходы | Удельная активность после выдержки и дата удаления | Актив-ность после выдерж-ки, Бк2 | Дата и № акта на партию РАО |  | Наименование и № транс-портного контей-нера, в который приняты РАО4 | № и дата акта списания5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переда-ваемых в специа-лизиро-ванную органи-зацию | переда-ваемых на долго-време-нное хране-ние или захоро-нение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Примечания:

1. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

2. Журнал должен храниться на радиационном объекте в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Приложение 5

- к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

Форма

- Журнал учета жидких РАО

| № п/п | Поступление для хранения с целью распада или в специализированную организацию |  |  |  |  |  |  |  |  | Сброс в хозяйственно-бытовую канализацию |  |  |  |  | Наименование и № транс-порт-ного контей-нера, в который приняты РАО | № и дата акта списания2 | Дата и № акта на партию РАО переда-ваемых на долго-време-нное хранение или захоро-нение2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата поступ-ления | Вид и номер контейнера | Радио-нуклидный состав | Объем, л | Удельная актив-ность, Бк/г | Акти-вность, Бк | pH среды | ФИО, подпись |  | Дата и № акта сброса | Объем, л | Удельная актив- ность, Бк/г | Актив-ность, Бк | ФИО, подпись ответст-венного лица |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сдавшего отходы | приняв-шего отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Примечания:

1. При больших объемах работы допускается ведение отдельных журналов на различные накопители и системы очистки.

2. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены  печатью.

3. Журнал должен храниться на радиационном объекте в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Приложение 6

- к Санитарным нормам и правилам «Требования радиационной безопасности при обращении с радиоактивными отходами»

Форма

| - АКТ_______ |  |
| --- | --- |
| на партию радиоактивных отходов (РАО), передаваемых в ______________________________________________ |  |
| (наименование специализированной организации) |  |
| от ______________________________________________________________ _____________________20___г. (наименование организации) (дата) |  |
| Код организации |  |

Наибольший из результатов замеров по всем упаковкам РАО:

|  |  |  |  |  |  |  | Мощность дозы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на расстоянии 1 м _______мЗв/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Загрязнение наружной поверхности упаковки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фиксированное α- β- част/см2 · мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нефиксированное α- β- част/см2 · мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика РАО1 | Количество РАО | Вид контейнера (тары) | № контейнера (тары) | № паспорта ИИИ | Для жидких РАО |  |  | Вид излучения | Радионуклидный состав | Удельная активность радионуклидов2, Бк/г |  |  |  | Суммарная активность2 Бк, (н/с) | Заключение о причине отказа в приеме РАО3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Общее содержание примесей, г/л |  | рН среды |  |  | тритий | бета-излучающие | альфаизлучающие | трансурановые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |

_______________________________

1 Сведения в паспорт заносятся на каждый контейнер с РАО.

2 Удельная и суммарная активность указывается раздельно для каждого радионуклида.

3 Графа 16 заполняется в случае отказа в приеме РАО на захоронение с указанием причин отказа.

Отсутствие взрывоопасных, самовоспламеняющихся и химически токсичных веществ (согласно справочникам и классификаторам) ___________________

Контейнера (транспортные упаковочные комплекты) с РАО опечатаны (печатью) пломбой №_____ организации.

Ответственный за передачу РАО ___________________________________

подпись, печать (ФИО)

Ответственный за прием РАО       ___________________________________

подпись, печать (Ф ИО)

Примечание: один экземпляр акта на партию РАО предоставляется в специализированную организацию, а второй остается у пользователя ИИИ, сдающего РАО.

Для РАО, образуемых на объектах использования атомной энергии.

В том числе относятся ИИИ, не указанные в таблице и характеризующиеся периодом полураспада и активностью соответствующего класса.

Не заполняется  при отсутствии достоверной информации о составе и активности РАО.

Не заполняется при передаче РАО в специализированную организацию и в специализированной организации.

Заполняется на радиационном объекте, на котором образовались РАО.

Заполняется в специализированной организации.

5 Не заполняется при удалении отходов после выдержки на распад как нерадиоактивных.

Заполняется на радиационном объекте, на котором образовались РАО.

Заполняется в специализированной организации.